ООО «ПОЕКТРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

РУСПРОЕКТ

Заказчик: Администрация городского поселения "Поселок Красная Яруга"

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Городского поселения

«Поселок Красная Яруга» Краснояружского района Белгородской области

ЧАСТЬ ΙΙ

Материалы по обоснованию

2022 год

Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-строительная компания

«РУСПРОЕКТ»

Заказчик: Администрация городского поселения "Поселок Красная Яруга"

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Городского поселения

«Поселок Красная Яруга» Краснояружского района Белгородской области

ЧАСТЬ ΙΙ

Материалы по обоснованию

| Генеральный директор ГАП |  | Е.В. Губанова С.М. Царахов |
| --- | --- | --- |

2022 год

ИСПОЛНИТЕЛИ

| Должность | Фамилия, инициалы | Подпись |
| --- | --- | --- |
| ГАП Архитектор Ведущий инженер Н. контроль | С.М. Царахов Ю.В.Фаустова С.В. Казаков И.В. Кудинова |  |

СОСТАВ ПРОЕКТА

Генерального плана МО ГП

«Поселок Красная Яруга» Краснояружского района Белгородской области

Утверждаемые материалы:

Часть I. Положение о территориальном планировании

Обосновывающие материалы:

Часть II. Материалы по обоснованию генерального плана

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	6

2. Анализ использования территории муниципального образования	7

2.1. Сведения о границах муниципального образования	7

2.2. Комплексная оценка и основные проблемы развития территории.	8

2.2.1. Система расселения и трудовые ресурсы	8

2.2.2. Организация социальной инфраструктуры	10

2.2.3. Жилищный фонд	20

2.2.4. Экономический потенциал поселения	20

2.2.5 Существующее состояние и перспективы развития транспортной инфраструктуры поселения	21

2.2.6 Существующее состояние и перспективы развития инженерной инфраструктуры поселения	27

2.2.7. Муниципальная правовая база в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений	33

2.3. 	Природные условия и ресурсы территории муниципального образования	35

2.4 Сведения об особо охраняемых природных территориях, расположенных на территории муниципального образования	37

2.4.1 Сведения об особо охраняемых природных территориях федерального значения	37

2.4.2 Сведения об особо охраняемых природных территориях регионального значения	37

2.4.3 Сведения об особо охраняемых природных территориях местного значения	40

3. Cведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения	40

3.1. Определение функциональных зон, в которых планируется размещение объектов федерального значения и местоположения линейных объектов федерального значения	41

4. Cведения о видах, назначении и НАИМЕНОВАНИЯХ, планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов регионального значения	42

4.1 Определение функциональных зон, в которых планируется размещение объектов регионального значения и местоположения линейных объектов регионального значения	43

5. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения	44

6. Перечень существующих и строящихся объектов местного значения, созданных (создаваемых) для исполнения полномочий муниципального образования	47

7. Общий перечень планируемых объектов местного значения для включения в Генеральный план	49

8. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие этих территорий	54

9. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	56

Территории городского поселения установлены водоохранная, прибрежная защитная, береговая зоны, в границах которых установлены режимы использования.	61

10. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования или исключаются из их границ	64

11. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	133

12. Состав графической части (Часть II)	145

1. Общие положения

Проект Генерального плана городского поселения «Поселок Красная Яруга» Краснояружского района Белгородской области (далее Генеральный план) выполнен в двух частях: Часть 1 «Положение о территориальном планировании» (далее - Положение); Часть 2 «Материалы по обоснованию проекта генерального плана».

Проект Генерального плана выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, Региональными нормативами градостроительного проектирования Белгородской области, иными нормативно-правовыми документами, необходимые для подготовки документации по территориальному планированию.

Основание для разработки проекта:

- Муниципальный контракт № 0126300014421000127 от « » декабря 2021г.

Цели Генерального плана:

Целью выполнения работ является приведение Генерального плана МО ГП «Поселок Красная Яруга» в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Схемой территориального планирования РФ, Схемой территориального планирования Белгородской области, Схемой территориального планирования муниципального района «Краснояружский район».

Задачи Генерального плана:

1. Осуществить анализ утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований, документов государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, сведений Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН), сведений и документов государственных картографо-геодезических фондов, материалов лесоустройства и иных предусмотренных законодательством документов и сведений на предмет:

- выявления факторов, препятствующих внесению в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов. К данным факторам относится: наличие пересечений границ населенных пунктов, установленных генеральными планами, с границами муниципальных образований, границами земельных участков, в том числе земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов; расположение одного земельного участка одновременно в границах и за границами населенного пункта; наличие пересечений границ населенных пунктов с границами лесных участков; наличие реестровых ошибок в местоположении земельных участков и т.д.

- формирования перечня населенных пунктов, для которых требуется корректировка установленных генеральными планами границ;

2. Подготовить актуальную редакцию генеральных планов поселений, в целях корректировки границ населенных пунктов, входящих в состав соответствующего поселения, в том числе:

- привести содержание материалов генерального плана поселения в соответствие с требованиями статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- привести описание и отображение объектов местного значения в соответствие с Требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (утв. приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10);

- привести материалы генерального плана поселения в соответствие с требованиями размещения в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

3. Разработать актуальную редакцию Правил землепользования и застройки муниципальных образований, в том числе:

- привести содержание правил землепользования и застройки поселения (городского округа) в соответствие требованиям статьи 30 ГрК РФ;

- привести границы территориальных зон в соответствие требованиям статьи 34 ГрК РФ, в том числе установить границы территориальных зон с учетом:

- функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом поселения (городского округа);

- сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

- планируемых изменений границ земель различных категорий

- привести виды и состав территориальных зон в соответствие видам и составу, определенным статьей 35 ГрК РФ;

- привести виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент, в соответствие действующей редакцией Классификатора видов разрешенного использования земельных участков (утв. приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540).

4. Сформировать сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, сведения о границах территориальных зон поселения, необходимые для внесения их в Единый государственный реестр недвижимости.

5. Обеспечить сопровождение (в том числе техническое) процедур:

- размещения проектов генеральных планов в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее – ФГИС ТП);

- проведения публичных слушаний/общественных обсуждений;

- утверждения новой редакции Генерального плана и Правил землепользования и застройки;

- передачи (внесения) сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости для осуществления кадастрового учета.

В материалах Генерального плана муниципального образования установлены следующие сроки его реализации:

исходный год - 2021г.,

I этап – 2021-2031 гг. (первоочередные плановые мероприятия 3-10 лет);

II этап – до 2041 г. (расчетный срок Генерального плана, 20 лет).

2. Анализ использования территории муниципального образования

2.1. Сведения о границах муниципального образования

МО «Городское поселение «Поселок Красная Яруга» расположено в восточной части муниципального района «Краснояружский район» Белгородской области.

Статус посёлка городского типа с 1958 года.

На юге городское поселение «Поселок Красная Яруга» граничит с Сергиевским сельским поселением Краснояружского района,

на юго-западе с Илек-Пеньковским сельским поселением Краснояружского района;

на северо-западе с Колотиловским сельским поселением Краснояружского района, на севере с Илек-Кошарским сельским поселением Ракитянского района;

на востоке с городскими поселениями «Поселок Ракитное» и сельским поселением «Поселок Пролетарский» Ракитянского района.

Городское поселение осуществляет свою деятельность в пределах границ установленных пунктом 17 статьи 12 Закона Белгородской области от 20 декабря 2004 года № 159 «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом городского сельского поселения, городского округа, муниципального района»

Площадь поселения составляет 4663. га.

Федеральный округ: Центральный

Население – 7757 человек.(на 01.01.2021)

Административный центр — Поселок Красная Яруга.

2.2. Комплексная оценка и основные проблемы развития территории.

2.2.1. Система расселения и трудовые ресурсы

Современное положение и демографические тенденции развития

На территории поселения расположено 2 населенный пункт.

Таблица 2.2.1.1

Динамика изменения численности населения с 1959г по 2021 г

| Численность населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 2002 | 2009 | 2010 | 2012 | 2013 |
| 8476 | ↗8490 | ↘7482 | ↘7221 | ↗7823 | ↗8005 | ↗8028 | ↘8008 | ↗8010 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| ↘7941 | ↗7948 | ↗8099 | ↗8168 | ↘8082 | ↘7967 | ↘7885 |  |  |

БД ПМО Белгородской области

ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Краснояружский муниципальный район

Городское поселение "Поселок Красная Яруга"

за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 годы

Таблица 2.2.1.2

Население

| Показатели | Ед. измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка численности населения на 1 января текущего года1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Все население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 1 января | человек | 8013 | 8010 | 7941 | 7948 | 8099 | 8168 | 8082 | 7967 | 7885 | 7757 |
| Городское население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 1 января | человек | 8008 | 8010 | 7941 | 7948 | 8099 | 8168 | 8082 | 7967 | 7885 | 7757 |
| Сельское население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 1 января | человек | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Число родившихся (без мертворожденных) | человек | 114 | 98 | 96 | 89 | 101 | 92 | 82 | 81 | 75 |  |
| Число умерших | человек | 113 | 118 | 107 | 132 | 111 | 105 | 117 | 122 | 132 |  |
| Естественный прирост (убыль) | человек | 1 | -20 | -11 | -43 | -10 | -13 | -35 | -41 | -57 |  |
| Общий коэффициент рождаемости | промилле |  |  | 12.1 | 11.1 | 12.4 | 11.3 | 10.2 | 10.2 | 9.6 |  |
| Общий коэффициент смертности | промилле |  |  | 13.5 | 16.5 | 13.6 | 12.9 | 14.6 | 15.4 | 16.9 |  |
| Общий коэффициент естественного прироста (убыли) | промилле |  |  | -1.4 | -5.4 | -1.2 | -1.6 | -4.4 | -5.2 | -7.3 |  |

В муниципальном образовании ГП «Поселок Красная Яруга» наблюдается уменьшение численности населения на протяжении последних 10 лет. С 2012 г. по 2021 г. численность населения сократилось с 8013 человек до 7757 человек. Изменение численности населения городского поселения происходит как за счет естественного, так и за счет механического движения населения.

Таким образом, в муниципальном образовании ГП «Поселок Красная Яруга» складывается неблагоприятная демографическая ситуация – смертность превышает число родившихся. Изменить сегодняшнюю ситуацию возможно только при улучшении общей экономической ситуации и с учетом действий органов местного самоуправления по реализации стратегии.

Прогноз численности населения и трудовых ресурсов – важнейшая составная часть градостроительного проектирования, на базе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, жилищного строительства, комплекса общественных услуг.

Существенное улучшение демографической ситуации является общенациональным приоритетом, так как издержки демографического развития препятствуют решению кардинальных социально-экономических задач, эффективному обеспечению национальной безопасности. Поэтому генеральный план принимает за основу определения перспективной численности населения неизбежность правительственных и прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и общее улучшение демографический обстановки. Проектом выбрано направление относительной стабилизации численности населения (позитивный сценарий), т.к. иная позиция является тупиковой, не способной к развитию.

Реализация программ и мероприятий, предусмотренных генеральным планом, должна оказать положительное влияние на экономическое и социальное развитие территории.

Поэтому прогноз опирается на следующие методы и статические данные:

численность населения муниципального образования за последние годы;

прогноз, выполненный схемой территориального планирования Белгородской области;

прогноз, выполненный схемой территориального планирования Краснояружского района Белгородской области;

учет позитивного влияния мероприятий генерального плана муниципального образования.

Перспективная численность населения муниципального образования представлена в таблице.

2.2.2. Организация социальной инфраструктуры

Образование

Краснояружской средней школой № 1 ( пос.Красная Яруга ) с нормативной вместимостью 660 мест и фактическим количеством учеников - 463 человека и дошкольная группа с фактическим пребыванием детей - 57 человек

Краснояружской средней школой № 2 ( пос.Красная Яруга ) с нормативной вместимостью 550 мест и фактическим количеством учеников - 543 человека

МДОУ «Краснояружский ЦРР – детский сад» ( пос.Красная Яруга ) на 140 мест и с фактическим пребыванием детей - 215 человек.

МДОУ «Краснояружский детский сад» ( пос.Красная Яруга ) на 161 мест и с фактическим пребыванием детей – 173 человека.

Культура и спорт

В сфере культуры и спорта на территории поселения работают:

МБУК «Центр культурного развития Краснояружского района» и его структурное подразделение Сахзаводской КД

2 библиотеки

Детская школа искусств

Краснояружский краеведческий музей (1994г)- ул. Театральная, 1

п. Красная Яруга

ФОК «Краснояружский»

5 спортзалов

3 стадиона

3 плавательных бассейна

Обеспеченность населения учреждениями культуры в городском поселении 100%. Учреждения спорта, культуры находятся в пос.Красная Яруга.

Здравоохранение

В сфере здравоохранения на территории Краснояружского поселения работает ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ», которая представлена поликлиникой на 150 посещений в смену, круглосуточным стационаром на 64 койки и дневным стационаром на 37 коек. В поликлинике имеется аптечный пункт, который обеспечивает доступность аптечным обслуживанием. В рамках реализации проекта «Управление здоровьем» планируется капитальный ремонт поликлиники в 2018 году в связи с размещением шести офисов семейного врача, имеется две вакантные ставки семейного врача в поликлинике. Острой проблемой в сфере здравоохранения является отсутствие врачей.

Предприятия торговли и общественного питания

На территории поселения работают 122 предприятия торговли и общественного питания. Из них: 112 магазинов, 5 столовых (учебных заведений, организаций, промышленных предприятий), 5 кафе. Число объектов бытового обслуживание населения, оказывающего услуги 61.

Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов.

Источниками образования отходов, в том числе ТКО, на территории муниципального образования являются жилые индивидуальные и многоэтажные дома, различные бюджетные организации, предприятия промышленного производства, сельскохозяйственные предприятия и др.

В систему санитарной очистки входит уборка территорий населенных пунктов от бытового мусора, вывоз его на санкционированные места складирования и утилизации.

Объём ТКО подлежащего вывозу с поселения на полигон составляет всего 12,71 тыс. т/год. Полигон ТКО размещен на склоне балки «Лозовый яр» на западной окраине поселения на расстоянии 2000 метров от посёлка. Проектная мощность - 240000 куб.м. Площадь - 30000 кв м, остаточная мощность - 163000 куб.м. Санитарно-защитная зона полигона - 500 метров.

Полигон ТКО внесён в Государственный реестр объектов размещения отходов, регистрационный номер 31-00030-3-00870-311214, дата регистрации 31 декабря 2014 года.

Существующая модель обращения с твердыми коммунальными отходами в городском поселении представляет собой следующую систему накопления, сбора, транспортирования и размещения твердых коммунальных отходов:

1) первичное накопление (временное хранение) твердых коммунальных отходов в местах временного хранения (на контейнерных площадках);

2) транспортирование твердых коммунальных отходов из мест накопления на объект размещения отходов, внесённый в Государственный реестр объектов размещения отходов, в целях их дальнейшего размещения;

3) размещение твердых коммунальных отходов исключительно на объектах размещения отходов, внесённых в Государственный реестр объектов размещения отходов.

В населенных пунктах, в которых отсутствуют контейнеры и контейнерные площадки, первичное накопление твердых коммунальных отходов осуществляется в домовладениях с последующим сбором данных отходов по графику с использованием специализированного транспорта.

Вывоз и утилизацию ТКО на территории муниципального образования осуществляет ООО «Водсервис».

Все места накопления твердых коммунальных отходов (санкционированные и не санкционированные свалки) подлежат ликвидации или рекультивации за исключение тех, которые будут переведены в нормативное состояние и использованы для создания объектов накопления твердых коммунальных отходов, территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Белгородской области.

В соответствии с государственной программой Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326, Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р и Комплексной стратегией обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.08.2013 № 298, в Белгородской области реализуется переход на новый порядок обращения с отходами производства и потребления, исключающий захоронение на полигонах несортированных отходов.

БД ПМО Белгородской области

ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Краснояружский муниципальный район

Городское поселение "Поселок Красная Яруга"

за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 годы

Таблица 2.2.2.1

Спорт

| Показатели | Ед. измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спортивные сооружения - всего | единица | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 30 | 30 | 29 |  |
| стадионы с трибунами | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 |  |
| спортивные залы | единица | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| плавательные бассейны | единица | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |  |
| Число муниципальных спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спортивные сооружения - всего | единица | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 30 | 30 | 29 |  |
| стадионы с трибунами | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 |  |
| спортивные залы | единица | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| плавательные бассейны | единица | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |  |
| Число детско-юношеских спортивных школ (включая филиалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детско-юношеские спортивные школы (включая филиалы) | единица | 0 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
| Число самостоятельных детско-юношеских спортивных школ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детско-юношеские спортивные школы (самостоятельные) | единица | 0 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
| Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах | человек | 0 |  |  |  |  |  | 362 | 442 | 379 |  |

Таблица 2.2.2.2

Организация отдыха, развлечений и культуры

| Показатели | Ед. измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число организаций культурно-досугового типа | единица | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Число обособленных подразделений организаций культурно-досугового типа | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Число общедоступных (публичных) библиотек | единица | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Число обособленных подразделений библиотек | единица | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| Число музеев, единица | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Число обособленных подразделений музеев | единица | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число профессиональных театров | единица | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число парков культуры и отдыха (городских садов), единица | единица | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число зоопарков, единица | единица | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число цирков, единица | единица | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств, единица | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Число кинотеатров и киноустановок, единица | единица | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.2.2.3

Почтовая и телефонная связь

| Показатели | Ед. измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых почтовой связью | единица |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Число телефонизированных сельских населенных пунктов | единица |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Число телефонизированных объектов социальной сферы | единица |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.2.2.4

Здравоохранение

| Показатели | Ед. измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число лечебно-профилактических организаций | единица |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| Число больничных организаций здравоохранения (отделений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| самостоятельные больничные организации | единица | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районные участковые больницы в составе ЦРБ, другие больничные отделения в составе ЛПО | единица | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| самостоятельные поликлиники для взрослых | единица | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поликлинические отделения для взрослых в составе больничных организаций и других ЛПО | единица | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| самостоятельные женские консультации | единица | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поликлинические акушерско-гинекологические отделения (кабинеты), женские консультации в составе больничных организаций и других ЛПО | единица | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| самостоятельные детские поликлиники | единица | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поликлинические детские отделения (кабинеты) в составе больничных организаций и других ЛПО | единица | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| самостоятельные стоматологические поликлиники | единица | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поликлинические стоматологические отделения (кабинеты) в составе больничных организаций и других ЛПО | единица | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| самостоятельные и входящие в состав других ЛПО амбулаторно-поликлинические организации других типов | единица | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| центры семейного врача | единица | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кабинеты доврачебного осмотра | единица | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| самостоятельные станции скорой помощи (больницы скорой помощи) | единица | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отделения скорой помощи в составе больничных организаций | единица | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бригады скорой помощи | единица | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фельдшерско-акушерские пункты | единица | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число негосударственных лечебно-профилактических организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| самостоятельные больничные организации и больничные отделения в составе ЛПО | единица | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| самостоятельные больничные организации и больничные отделения в составе ЛПО ОАО "РЖД" | единица | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| самостоятельные женские консультации, акушерско-гинекологические отделения (кабинеты) | единица | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| самостоятельные амбулаторно-поликлинические организации и отделения в соствае ЛПО | единица | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| самостоятельные амбулаторно-поликлинические организации и отделения в составе ЛПО ОАО "РЖД" | единица | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| самостоятельные стоматологические, зубопротезные организации, отделения (кабинеты) | единица | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число больничных коек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| самостоятельные больничные организации | койка | 64 | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| больничные отделения в составе ЦРБ и других ЛПО | койка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| негосударственные самостоятельные больничные организации и больничние отделения в составе ЛПО | койка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.2.2.5

Розничная торговля и общественное питание

| Показатели | Ед. измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| магазины | единица | 63 | 86 | 117 | 110 | 112 | 112 | 110 | 120 | 111 |  |
| павильоны | единица | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| палатки и киоски | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |  |
| аптеки и аптечные магазины | единица | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |  |
| аптечные киоски и пункты | единица | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| общедоступные столовые, закусочные | единица | 0 | 1 | 4 | 10 |  |  | 1 | 1 | 3 |  |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единица | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| гипермаркеты | единица | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| супермаркеты | единица | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| специализированные продовольственные магазины | единица | 1 | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 | 10 | 5 | 5 |  |
| специализированные непродовольственные магазины | единица | 17 | 19 | 20 | 22 | 26 | 24 | 58 | 62 | 57 |  |
| магазины дискаунтеры | единица | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рестораны, кафе, бары | единица | 5 | 5 | 8 |  | 5 | 9 | 8 | 6 | 5 |  |
| автозаправочные станции | единица | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| магазины товаров повседневного спроса, минимаркеты | единица | 31 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| минимаркеты | единица |  |  | 25 | 24 | 26 | 21 | 22 | 27 | 24 |  |
| универмаги | единица | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| неспециализированные непродовольственные магазины и прочие магазины | единица | 14 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие магазины | единица |  |  | 65 | 56 | 55 |  |  |  |  |  |
| неспециализированные непродовольственные магазины и прочие магазины | единица |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| прочие магазины | единица |  |  |  |  |  |  | 20 | 26 | 25 |  |

Таблица 2.2.2.6

Образование

| Показатели | Ед. измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число общеобразовательных организаций на начало учебного года | единица | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| Число обособленных подразделений общеобразовательных организаций | единица | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций | единица | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число структурных подразделений (филиалов) вечерних (сменных) общеобразовательных организаций | единица | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.2.2.7

Социальное обслуживание населения

| Показатели | Ед. измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) | единица | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Число мест в стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) | место | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Число учреждений для детей-инвалидов | единица | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число мест в учреждениях для детей-инвалидов | место | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число организаций, осуществляющих социальное обслуживание в форме социального обслуживания на дому | единица |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Число оказанных услуг организациями, осуществляющими социальное обслуживание в форме социального обслуживания на дому | единица |  |  |  |  |  | 35111 |  |  |  |  |
| Число организаций, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание | единица |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Число оказанных услуг организациями, осуществляющими полустационарное социальное обслуживание | единица |  |  |  |  |  | 30176 |  |  |  |  |
| Число центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | единица | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Число отделений при центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| временного проживания | единица | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дневного пребывания | единица | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочее | единица | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Число мест в отделениях при центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| временного проживания | единица | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дневного пребывания | единица | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочее | единица | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность лиц, обслуженных за год отделениями при центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | единица | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| Число специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | единица | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.3. Жилищный фонд

Общая площадь жилых помещений в посёлке Красная Яруга по состоянию на 1 января 2017 года составляет 226,09 тыс. кв.м.

Застройка жилых зон населённых пунктов представлена в основном индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками. Многоквартирных жилых домов 20.

В посёлке Красная Яруга активно ведется индивидуальное жилищное строительство. На начало 2017 года введено в эксплуатацию 7120 кв. м. индивидуального жилого фонда.

БД ПМО Белгородской области

ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Краснояружский муниципальный район

Городское поселение "Поселок Красная Яруга"

за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 годы

Таблица 2.2.3.1

Строительство жилья

| Показатели | Ед. измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые здания | квадратный метр общей площади | 6481 | 7690.4 | 8144 | 9430 | 7195 | 8449 | 7188 | 4988 | 6774 |  |
| Введено в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования, кв.м.общей площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые дома, построенные населением | квадратный метр общей площади | 5975.7 | 5691 | 7953 | 9360 | 7129 | 8449 | 7188 | 4988 | 5556 |  |

Данные по распределению жилищного фонда в населенном пункте не предоставлены и не могут быть отражены в проекте.

2.2.4. Экономический потенциал поселения

В настоящее время городское поселение «Поселок Красная Яруга» представляет собой поселение с развитой экономикой.

В посёлке Красная Яруга и на территории городского поселения находятся промышленные и коммунальные объекты: градообразующее предприятие - сахарный завод, кирпичный завод, швейная фабрика, предприятия и организации, осуществляющие деятельность, связанную с проектированием, строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог, предприятия коммунального назначения.

На территории городского поселения «Поселок Красная Яруга» ведут свою деятельность агропромышленные предприятия, которые занимаются производством, хранением и переработкой сельскохозяйственной продукции ООО "Яруга", племзавод, ОАО «Свекловичное» и др.

Характер развития экономики посёлка исторически всегда носил преимущественно аграрный характер. Градообразующими предприятиями нашего посёлка являются новые современные предприятия, это: ЗАО «Краснояружский бройлер», ОАО «Краснояружский свинокомплекс», ЗАО «Краснояружская зерновая компания», ООО «Краснояружский сахарник», завод по производству комбикормов ОАО «Свекловичное», завод по производству семян зерновых – ОАО «Приосколье-Агро-семена». В настоящее время все предприятия вышли на производственную мощность.

Малое и среднее предпринимательство.

Ключевым видом экономической деятельности малых и средних предприятий городского поселения является торговля, общественное питание, обслуживание, промышленное и сельскохозяйственное производство.

2.2.5 Существующее состояние и перспективы развития транспортной инфраструктуры поселения

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для городского поселения «Поселок Красная Яруга». Они связывают территорию поселения и во многом определяют возможности развития экономики городского поселения. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объемов строительства и торговли и развития сферы услуг.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования городского поселения «Поселок Красная Яруга» составляет 128 км.

При прогнозируемых темпах социально-экономического развития спрос на грузовые перевозки автомобильным транспортом к 2025 году увеличится. Объем перевозок пассажиров автобусами и легковыми автомобилями к 2025 году также увеличится на 15 процентов.

Транспортная система городского поселения «Поселок Красная Яруга» была сформирована в условиях центрального положения п. Красная Яруга в структуре района.

Через городское поселение «Поселок Красная Яруга» проходят:

- региональная дорога Томаровка – Красная Яруга – граница Украины;

- региональная дорога Подъезд к п. Красная Яруга;

- региональная дорога Красная Яруга – Дубино;

- региональная дорога Красная Яруга – Графовка – Курская область;

- региональная дорога Красная Яруга – Степное – Илек-Кашары.

В поселении налажено автобусное сообщение. На территории поселения действуют шесть муниципальных маршрутов регулярных перевозок: Красная Яруга – Поповка, Красная Яруга – Староселье, Красная Яруга – Отрадовка, Красная Яруга – Хуторское, Красная Яруга - Ракитное – Готня, Красная Яруга - Готня. Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой. В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная улица, второстепенные улицы. Транспортная инфраструктура городского поселения «Поселок Красная Яруга» является составляющей инфраструктуры Краснояружского района Белгородской области.

Внешние транспортно-экономические связи городского поселения «Поселок Красная Яруга» с другими регионами осуществляются одним видом транспорта - автомобильным.

Воздушные перевозки из поселения не осуществляются.

Водный транспорт на территории поселения не развит в связи с отсутствием судоходных рек.

Таблица 2.2.5.1

Перечень основных автомобильных дорог общего пользования

|  | Наименование дорог | Протяжен. по поселен. км |
| --- | --- | --- |
| Дороги регионального значения |  |  |
| 14.ОП.РЗ.К-6 | Томаровка-Красная Яруrа- граница Украины | 6,18 |
| Основные дороги местного значения |  |  |
| 14.ОП.МЗ.К-40 | Красная Яруга-Колотиловка | 2,35 |
| 14.ОП.МЗ.К-41 | Подъезд к посёлку Красная Яруга | 2,5 |
| 14.ОП.МЗ.Н-482 | Красная Яруга-Дубино | 3,3 |

На сегодняшний день большая часть основных улиц и дорог городско поселения имеет капитальное покрытие и находится в удовлетворительном состоянии. Основные показатели по существующей улично-дорожной сети городского поселения «Поселок Красная Яруга» сведены в таблице 2.2.5.2.

Наряду с пассажирским транспортом общественного пользования продолжается рост количества индивидуального автомобильного транспорта. Хранение автомобилей на территории городского поселения осуществляется в индивидуальных гаражах на приусадебных участках.

На территории поселения расположены дороги местного значения, а также грунтовые внутрихозяйственные дороги.

Таблица 2.2.5.2

Показатели существующей улично-дорожной сети городского поселения

«Поселок Красная Яруга» Краснояружского района

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Местонахождение | Протяжённость, км | Характеристика покрытия дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Въезд в п.Красная Яруга | п. Красная Яруга | 4,59 | асфальт |
| 2 | ул.Набережная в т.ч. заезд за магазином Вояж, тупиковая до дома № 4, дворовая территория и площадка возле дома № 43 | п. Красная Яруга | 2,359 | асфальт |
| 3 | ул.Дальневосточная в т.ч. кладбище Дальневосточное | п. Красная Яруга | 1,763 | асфальт |
| 4 | ул.Ткаченко | п. Красная Яруга | 1,526 | асфальт |
| 5 | ул. Новостроевка | п. Красная Яруга | 3,194 | асфальт |
| 6 | ул. Костюковка | п. Красная Яруга | 1,108 | асфальт |
| 7 | ул. Дружная | п. Красная Яруга | 0,584 | асфальт |
| 8 | ул. Крыловка | п. Красная Яруга | 2,806 | асфальт |
| 9 | ул. Почтовая | п. Красная Яруга | 0,792 | асфальт |
| 10 | ул. Заречная | п. Красная Яруга | 0,982 | асфальт |
| 11 | ул. Свободная в т. ч. Тупиковая до дома № 1 | п. Красная Яруга | 0,656 | асфальт |
| 12 | ул. Свободная территория кладбища | п. Красная Яруга | 0,478 | асфальт |
| 13 | ул. Колхозная | п. Красная Яруга | 1,993 | асфальт |
| 14 | подъезд к ул.Дальняя | п. Красная Яруга | 0,836 | асфальт |
| 15 | ул. Дальняя в т.ч. кладбище Бехтеевка | п. Красная Яруга | 1,369 | асфальт |
| 16 | ул. Невидневка | п. Красная Яруга | 1,956 | асфальт |
| 17 | ул. Подгорная | п. Красная Яруга | 1,224 | асфальт |
| 18 | ул. Народная | п. Красная Яруга | 0,314 | асфальт |
| 19 | ул. Первомайская в т. ч. заезд от жилого дома № 1 до дома № 1 «Г» | п. Красная Яруга | 2,531 | асфальт |
| 20 | ул. Новая | п. Красная Яруга | 0,548 | асфальт |
| 21 | ул. Молодежная | п. Красная Яруга | 0,791 | асфальт |
| 22 | ул. Солнечная | п. Красная Яруга | 0,351 | асфальт |
| 23 | ул. Механизаторов | п. Красная Яруга | 0,653 | асфальт |
| 24 | ул. Привокзальная в т.ч. от магазина до жилого дома № 12 | п. Красная Яруга | 1,109 | асфальт |
| 25 | ул. Парковая | п. Красная Яруга | 5,819 | асфальт |
| 26 | ул. Октябрьская | п. Красная Яруга | 0,278 | асфальт |
| 27 | ул. Пионерская | п. Красная Яруга | 0,32 | асфальт |
| 28 | ул. Советская | п. Красная Яруга | 0,4 | асфальт |
| 29 | ул. Красноармейская | п. Красная Яруга | 0,42 | асфальт |
| 30 | ул. Пролетарская | п. Красная Яруга | 0,95 | асфальт |
| 31 | пер. Призаводской | п. Красная Яруга | 0,2 | асфальт |
| 32 | Закольцовка Пролетарская- Комсомольская в т.ч. заезд ул. Пролетарская № 25 ( Святченко В.П.) | п. Красная Яруга | 0,407 | асфальт |
| 33 | ул. Комсомольская | п. Красная Яруга | 0,787 | асфальт |
| 34 | ул. Вдовытченко | п. Красная Яруга | 0,68 | асфальт |
| 35 | ул. 5 августа | п. Красная Яруга | 2,18 | асфальт |
| 36 | ул. Школьная | п. Красная Яруга | 0,86 | асфальт |
| 37 | ул. Театральная в т.ч. заезд к дому № 5 (дворовая часть) | п. Красная Яруга | 1,019 | асфальт |
| 38 | Закольцовка Подлесная - Парковая | п. Красная Яруга | 0,892 | асфальт |
| 39 | ул. Лесная | п. Красная Яруга | 0,8 | асфальт |
| 40 | ул. Южная | п. Красная Яруга | 1,1 | асфальт |
| 41 | ул. Подлесная | п. Красная Яруга | 1,55 | асфальт |
| 42 | ул. Рабочая | п. Красная Яруга | 1,997 | асфальт |
| 43 | ул. Юбилейная | п. Красная Яруга | 1,23 | асфальт |
| 44 | ул. Энергетиков (весь микрорайон) | п. Красная Яруга | 3,958 | асфальт |
| 45 | ул. Промышленная | п. Красная Яруга | 1,404 | асфальт |
| 46 | Въезд в п. Кр. Яруга от ст. Свекловичная | п. Красная Яруга | 4,609 | асфальт |
| 47 | ул. Новосадовая | п. Красная Яруга | 0,175 | асфальт |
| 48 | ул. Кооперативная | п. Красная Яруга | 1,062 | асфальт |
| 49 | ул. Строительная | п. Красная Яруга | 0,716 | асфальт |
| 50 | Закольцовка Строительная- Кооперативная | п. Красная Яруга | 0,124 | асфальт |
| 51 | Закольцовка Кооперативная- Промышленная | п. Красная Яруга | 0,303 | асфальт |
| 52 | ул. Транспортная | п. Красная Яруга | 1,013 | асфальт |
| 53 | ул. Котельная | п. Красная Яруга | 0,77 | асфальт |
| 54 | ул. Раздольная | п. Красная Яруга | 1,702 | асфальт |
| 55 | ул. Зеленая | п. Красная Яруга | 0,702 | асфальт |
| 56 | ул.Яровая | п. Красная Яруга | 0,316 | асфальт |
| 57 | ул. Степная в т.ч. подъезд к дому № 20 «А» (тупик) | п. Красная Яруга | 0,812 | асфальт |
| 58 | ул. Луговая | п. Красная Яруга | 0,476 | асфальт |
| 59 | Закольцовка Степная- Луговая | п. Красная Яруга | 0,1 | асфальт |
| 60 | ул. Широкая | п. Красная Яруга | 0,39 | асфальт |
| 61 | Закольцовка Широкая- Раздольная | п. Красная Яруга | 0,15 | асфальт |
| 62 | ул.Полевая в т.ч. дворовая часть домов № 7,9,10,12,14,16,18 и жилым домам 6,8,10 (тупиковая) | п. Красная Яруга | 2,315 | асфальт |
| 63 | ул. Гагарина в т.ч. заезд на разворотную площадку | п. Красная Яруга | 0,245 | асфальт |
| 64 | ул. Садовая | п. Красная Яруга | 1,038 | асфальт |
| 65 | ул. Мира | п. Красная Яруга | 4,719 | асфальт |
| 66 | ул. Трудовая в т.ч. магазин Версаль и жилой дом Трудовая 2Б | п. Красная Яруга | 7,657 | асфальт |
| 67 | ул. Светлая | п. Красная Яруга | 0,6 | асфальт |
| 68 | ул. Победа | п. Красная Яруга | 1,484 | асфальт |
| 69 | ул. Спортивная | п. Красная Яруга | 0,54 | асфальт |
| 70 | ул. Конякина | п. Красная Яруга | 0,449 | асфальт |
| 71 | Закольцовка Конякина- Трудовая | п. Красная Яруга | 0,85 | асфальт |
| 72 | ул. Автомобилистов | п. Красная Яруга | 0,33 | асфальт |
| 73 | ул. Вишневая | п. Красная Яруга | 0,33 | асфальт |
| 74 | ул. Весенняя | п. Красная Яруга | 0,343 | асфальт |
| 75 | Закольцовка Вишневая- Конякина | п. Красная Яруга | 0,524 | асфальт |
| 76 | ул. Западная | п. Красная Яруга | 0,309 | асфальт |
| 77 | ул. Янтарная | п. Красная Яруга | 0,33 | асфальт |
| 78 | Подъезд к ул. Янтарная | п. Красная Яруга | 0,672 | асфальт |
| 79 | Ул. Центральная в т. ч. заезды: - стоянка Пенсионного фонда; - стоянка пожарная часть № 24; -заезд до магазина «Луч» и «Авангард»; - стоянка «суда» -заезд до магазинов и стоянка Торгового ряда; - дворовая часть микрорайона МПМК; - автовокзал и стоянка сбытовой компании; - стоянка кафе «Зодиак»; - стоянка «Белсвязь»; - стоянка ЦРБ; - заезд до скорой помощи; - заправки 2шт. ; - дворовая часть дома № 82; - дворовая часть дома № 83; - стоянка и дворовая часть дома № 87; - подъезд и стоянка газовой службы; - стоянка полиции; - дворовая часть дома № 27 -стоянки возле здания Центральная 81 отдел Мун. закупок и Пограничной части -заезд к «Арбату» -стоянка перед магазином «Пятерочка» | п. Красная Яруга | 16,275 | асфальт |
| 80 | Закольцовка Комсомольская - Вдовытченко | п. Красная Яруга | 0,227 | асфальт |
| 81 | ул. Новосадовая | п. Красная Яруга | 0,036 | асфальт |
| 82 | ул.Центральная (площадки у авто мойки, автопарка) | п. Красная Яруга | 0,513 | асфальт |
| 83 | ул.Колхозная- Свободная (разделительная площадка около магазина Анюта) | п. Красная Яруга | 0,129 | асфальт |
| 84 | ул. Новостроевка в т.ч. стадион | п. Красная Яруга | 0,229 | асфальт |
| 85 | Закольцовка Полевая -Промышленная | п. Красная Яруга | 0,465 | асфальт |
| 86 | ул.Мира | п. Красная Яруга | 0,230 | асфальт |
| 87 | Закольцовка Транспортная- Раздольная | п. Красная Яруга | 0,235 | асфальт |
| 88 | ул. Пионерская в т.ч. площадка Прокуратуры | п. Красная Яруга | 0,193 | асфальт |
| 89 | ул. Мира | п. Красная Яруга | 0,131 | асфальт |
| 90 | Подъезд к кладбищу ул. Юбилейная | п. Красная Яруга | 0,274 | асфальт |
|  | Микрорайон «Западный» | п. Красная Яруга | 2,434 | асфальт |
| 91 | ул.Сумская | п. Красная Яруга | 0,691 | асфальт |
| 92 | ул.Лозовая | п. Красная Яруга | 0,715 | асфальт |
| 93 | ул.Центральная | п. Красная Яруга | 1,028 | асфальт |
| 94 | Микрорайон «Южный» ул.Энергетиков | п. Красная Яруга | 4,4 | асфальт |
|  | Микрорайон «Восточный» | п. Красная Яруга | 4,978 | асфальт |
| 96 | ул.Родниковая | п. Красная Яруга | 0,261 | асфальт |
| 97 | ул.Сосновая | п. Красная Яруга | 0,265 | асфальт |
| 98 | ул.Добрая | п. Красная Яруга | 0,265 | асфальт |
| 99 | ул.Юности | п. Красная Яруга | 0,651 | асфальт |
| 100 | ул.Надежды | п. Красная Яруга | 0,844 | асфальт |
| 101 | ул.Семейная | п. Красная Яруга | 0,570 | асфальт |
| 102 | ул.Тихая | п. Красная Яруга | 0,614 | асфальт |
| 103 | Закольцовка Родниковая - Надежды | п. Красная Яруга | 1,018 | асфальт |
| 104 | съезд с дороги в мкр. Дальневосточный | п. Красная Яруга | 0,49 | асфальт |
|  | ИТОГО по автодорогам |  | 128,664 км |  |

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 года № 767 «Об утверждении Правил классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог», автомобильные дороги местного значения городского поселения «Поселок Красная Яруга» относятся к IV, V технической категории, с общим числом полос движения 2-1 шт., с шириной полосы движения от 3 до 4,5м. Параметры дорог местного значения соответствуют нормативам IV-V категории.

Основными улица движения автомобильного транспорта городского поселения «Поселок Красная Яруга» являются ул. Центральная, ул. Набережная, ул. Дальневосточная, ул. Народная, ул. Трудовая, ул. Мира, ул. Транспортная, т.е. те улицы, по которым осуществляется подъезд к социальным и производственным объектам, осуществляемый легковым и грузовым автотранспортом. На данных участках дорог интенсивность движения потоков транспортных средств составляет от 200 до 2000 ед./сут.

На остальных автомобильных дорогах поселения интенсивность движения потоков транспортных средств составляет менее 200 ед./сут.

Скорость движения на дорогах поселения составляет 60-40 км/час.

Улично-дорожная сеть городского поселения «Поселок Красная Яруга» не перегружена автотранспортом, отсутствуют заторы и нет в затруднение парковки, что не приводит к увеличению выбросов, загрязняющих атмосферу поселения.

Наиболее важной проблемой развития сети автомобильных дорог поселения являются автомобильные дороги общего пользования. В настоящее время автомобильные дороги общего пользования в границах поселения оставляют желать лучшего.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, повышению уровня аварийности.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении «Поселок Красная Яруга» составляет 128 км, в том числе с твердым покрытием 128 км.

В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете городского поселения «Поселок Красная Яруга» эксплуатационное состояние значительной части улиц поселения по отдельным параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов.

2.2.6 Существующее состояние и перспективы развития инженерной инфраструктуры поселения

Теплоснабжение

Теплоснабжение городского поселения «Поселок Красная Яруга» осуществляется 11 котельными МУП “Краснояружские тепловые сети». На базе указанных источников теплоты сформирована система распределительных тепловых сетей, обеспечивающая транспорт теплоты по водяным тепловым сетям для целей отопления и горячего водоснабжения.

Распределительные тепловые сети находятся в хозяйственном ведении МУП «Краснояружские тепловые сети» (от 8 котельных).

В таблице 2.2.6.1 представлены зона действия и распределение эксплуатационной ответственности МУП «Краснояружские тепловые сети», обслуживающей городское поселение «Поселок Красная Яруга».

Таблица 2.2.6.1

Зоны действия и распределение эксплуатационной ответственности МУП «Краснояружские тепловые сети» городского поселения «Поселок Красная Яруга»

| № | Источник тепловой энергии / теплосети | Эксплуатационная ответственность | Зона действия источника тепловой энергии | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Сах/завод / тепловая сеть ТК1- ТК30, подводящие т/с к потребителям | МУП «Краснояружские тепловые сети» | ДШИ, Детский сад №3, Детский сад №3 (2ой корпус), Миграционная служба, Лесничество, Почта России, ИП "Доценко Р.П.", ИП "Фадеева С.А.", Садовая, 10, Полевая, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 21, 23, Гагарина, 1, 2, 5,13, Мира, 14, Мира, 16 | 1,2276 |
| 2 | Котельная МПМК / Тепловая сеть ТК1-ТК8, подводящие т/с к потребителям | МУП «Краснояружские тепловые сети» | Администрация МОЗ, Центр оказания услуг, Кадастровая палата, УФС гос.регистрации, кадастра и картографии, БТИ, Инспекция по надзору, ИП "Филатова". ИП "Кочергина" ПБОЮЛ"Полникова А.В.", ИП "Чернигов И.М.", ИП "Погорелова Е.Ю.", ИП Романенко, Центральная, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 87, 82 | 1,2284 |
| 3 | Котельная ЦРБ / Тепловая сеть ТК1-ТК7, подводящие т/с к потребителям | МУП «Краснояружские тепловые сети» | Краснояружская ЦРБ (Поликлиника, Хирургический корпус, Терапевтический корпус, Родильное отделение, Пищеблок, Старая котельная) Детский сад №1 | 0,7252 |
| 4 | Котельная РУС / Тепловая сеть ТК1-ТК3, подводящие т/с к потребителям | МУП «Краснояружские тепловые сети» | Библиотека, ЦНТ, ЗАГС | 0,2547 |
| 5 | Котельная Школа №1 / Тепловая сеть ТК1-ТК3, подводящие т/с к потребителям | МУП «Краснояружские тепловые сети» | Школа №1 (Школа, Бассейн, Теплицы) , ж/д Крыловка,4 | 0,741 |
| 6 | Котельная ФОК / Тепловая сеть , подводящие т/с к потребителям | МУП «Краснояружские тепловые сети» | ФОК «Краснояружский, Школа №2 | 0,6476 |
| 7 | Котельная Соб/База | МУП «Краснояружские тепловые сети» | Администрация (архив) ООО "Водсервис" | 0,0087 |
| 8 | Котельная РАЙФО / подводящие т/с к потребителям | МУП «Краснояружские тепловые сети» | Управление образования Соц-защита Управление финансов Налоговая инспекция | 0,0697 |
| 9 | Котельная Администрация / подводящие т/с к потребителям | МУП «Краснояружские тепловые сети» | Администрация района, гаражи администрации | 0,0615 |
| 10 | Котельная Автовокзал | МУП «Краснояружские тепловые сети» | Здание автовокзала (ИП "Шамина", ИП "Цыбулева", ИП "Руссу", ИП "Букавцов", ИП "Люлюченко" и т.д.) | 0,0208 |
| 11 | Котельная АБК Стадион | МУП «Краснояружские тепловые сети» | Административно бытовой корпус ФОК | 0,064 |

Тепловые нагрузки объектов индивидуальной жилой застройки и мелких потребителей учреждений социальной защиты, образования, здравоохранения, культуры обеспечиваются от индивидуальных систем отопления. Подключение существующей индивидуальной застройки к сетям централизованного теплоснабжения не планируется

Водоснабжение

На территории городского поселения «Поселок Красная Яруга» имеется 7 скважин для добычи подземных вод. Запасы подземных вод, их качество и перспективы развития не оценены.

Ежегодно количество потребляемой воды возрастает на 7-10 %.

В качестве источников резервного водоснабжения в городском поселении «Поселок Красная Яруга» используется 12 шахтных колодца, 33 % из которых нуждается в капитальном ремонте, чистке и благоустройстве.

Забор воды осуществляется из скважин, расположенных на всей территории района. 7 скважины - мощностью 15,0 тыс.м3/сут. Имеется 3 башни в городском поселении «Поселок Красная Яруга», станции второго подъема – 1шт., 2 резервуара по 500м3. Износ оборудования водоснабжения составляет порядка 89%. Основные проблемы системы водоснабжения: большой процент износа сетей, нехватка воды в центральной части поселка, особенно в летний период. Требуется замена и реконструкция сетей, а также строительство новых скважин во вновь запроектированных районах ИЖС.

В связи с острой нехваткой воды в сах./заводском жилом массиве поселка необходимо построить свой комплекс водообеспечения, включающий в себя 2 водозаборные скважины, водонапорную башню объемом 160 м3 и соединить скважины с башней 2-мя водоводами по 1,2 км. каждый, а также станцию водоочистки.

Объекты водоснабжения, находящиеся в хозяйственном ведении ООО «Водсервис» представлены в таблицах 2.2.6.2-2.2.6.4.

Характеристика объектов водоснабжения муниципального образования

Таблица 2.2.6.2

| Кол-во станций 2-го подъема, шт. |  |  |  | Количество резервуаров, шт. |  |  |  | Количество водонапорных башен |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе |  |  |
|  | муниц. | ведомств. | с/х снабж. |  | муниц. | ведомств. | с/х снабж. |  | муниц. | ведомств. | с/х снабж. |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |

Таблица 2.2.6.3

| Кол-во станций обезжелезивания, шт |  |  |  | Протяженность водопроводных сетей, км |  |  |  | Наличие на водопроводе, шт. |  |  | Протяженн ость ветхих сетей, км. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе |  |  | Колодцев | Водораз. колонок | Пожарных гидр. | км | % |
|  | муниц. | ведомств | с/х снабж. |  | муниц. | ведомств | с/х снабж. |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 199 | 27 | 6,1 | 9,68 |

Таблица 2.2.6.4

| Состояние водозаборных скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество скважин, шт. |  |  |  |  | Общая производительно сть м3/сут |  | Планируемый объем по видам работ, шт |  |  |
| Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниц. | ведомств. | с/хснабж. | заброшенных | требуемая | фактическая | Ликвидир. | Реконстр. | Построить |
| 7 | 7 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейшие перспективы развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб. Кроме того, такое состояние сетей увеличивает концентрацию железа и показателя жесткости.

Износ разводящей водопроводной сети, насосно-силового оборудования и сооружений системы водоснабжения резко снижает надежность и безопасность системы водоснабжения.

По причине отсутствия очистных сооружений поднятой воды в городском поселении вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». В соответствии с результатами исследований пробы воды по показателям мутность, жесткость, железо превышают допустимые значения.

Отсутствие приборов учета на водозаборах. Установка приборов учета на скважинах позволит создать более точную систему учета и расхода. Владея информацией о точном объеме поднятой и переданной воды потребителю, можно судить о том, где происходят потери и эффективно с ними бороться.

Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Водоотведение

Направления развития системы водоотведения в городском поселении «Поселок Красная Яруга»:

-защита от загрязнения грунтовых вод;

-100 % обеспечение всего жилого фонда канализацией.

Система канализации городского поселения принята неполная раздельная, согласно требованиям СНиП. Система водоотведения должна обеспечить отвод сточных вод от жилых домов, общественных зданий и промышленных предприятий в самотечном режиме до перекачивающих станций. От КНС до ГНС отвод сточных вод осуществляется напорным трубопроводам.

Протяженность канализационной сети в городском поселении – 8,8 км:

-главные канализационные коллекторы – 2,1 км;

-уличная канализационная сеть – 6,7 км.

Установленная мощность 2 канализационных насосных станций. Износ сетей и КНС составляет порядка 40%.

В п. Красная Яруга имеется центральная канализация и локальная система водоотведения, сточные воды от жилой застройки самотечной сети поступают в выгребные ямы, откуда по мере наполнения вывозятся ассенизационными машинами на очистные сооружения канализации.

Канализационные сети.

В связи с износом канализационных сетей в микрорайоне сахарного завода по причине большего срока эксплуатации и значительного износа трубопроводов и коллекторов возникла необходимость произвести их замену.

Для нормальной работы самотечных сетей канализации необходимо произвести реконструкцию существующих сетей, строительство новых самотечных сетей по микрорайону сахарного завода до существующих КНС. Так же необходима замена 0,7 км канализационных сетей.

Канализационные насосные станции.

Существующая насосная станция в связи с большим износом пришла в негодность и не подлежит реконструкции. Предусмотрено строительство новой КНС с установкой насосов, обеспечивающих перекачку стоков, установка нового оборудования в м-не Сах/завода на 2015-2016 годы.

Так же необходима замена и реконструкция всех сетей канализации на территории городского поселения «Поселок Красная Яруга» в виду длительной эксплуатации (более 20 лет).

Очистные сооружения и коллекторы.

Для обеспечения бесперебойной очистки поступающих хозяйственных и бытовых стоков в соответствии с нормами СанПиН, действующими на территории Российской Федерации и охраны окружающей среды от загрязнения необходимо произвести возведение очистных сооружений производительностью 800 м3/сутки позволит производить очистку поступающих стоков до нормативов, действующих на территории РФ.

На 2015-2016 годы запланировано строительство очистных сооружений, строительство самотечного коллектора протяженностью 1950 м.п. от жилой застройки к КНС, строительство КНС производительностью 800 м3/сут., напорного коллектора от строящейся КНС к очистным сооружениям протяженностью 1050 м.п., коллектора сброса очищенных вод протяженностью 2200 м.п., строительство подводящего водопровода к очистным сооружения и протяженностью – 550 м.п.

Результатом будет разделение промышленных стоков сахарного завода и хозяйственно-бытовых стоков жилого массива, обеспечение бесперебойной очистки поступающих на очистные сооружения хозяйственных и бытовых стоков, охрана окружающей среды.

Нормы водоотведения и коэффициенты неравномерности принять согласно СНиП исходя из степени благоустройства жилой застройки, и приняты равными нормам водопотребления. А удельное водоотведение в не канализационных районах – 25 л/ сут. согласно СНиП 2.04.03 – 85.

Газоснабжение

Газоснабжение городского поселения «Поселок Красная Яруга» осуществляется природным газом, источником которого является газ транспортируемый Белгородским управлением ООО «Мострансгаз» по магистральному газопроводу «Шебелинка-Белгород- Курск-Брянск».

Газ поступает к потребителям через газораспределительную сеть газопроводов высокого и среднего давления от ГГРП, размещенного на Юго-Восточной окраине поселения Красная Яруга. Внутриквартальные газопроводы высокого и среднего давления подведены к размещенным на территории застройки газораспределительным пунктам с учетом необходимых нагрузок, обеспечивающих подачу газа к жилым домам, объектам соцкультбыта и промышленным предприятиям.

В основном газоснабжение потребителей коммунально-бытового назначения, а также жилых домов обеспечивается по газопроводам низкого давления. В ряде жилых массивов принята схема подачи газа к жилым домам по распределительным газопроводам среднего давления с установкой индивидуальных газораспределительных пунктов (ГРПШ).

Эксплуатация газораспределительной системы поселения производится филиалом «Центральное объединение по эксплуатации газового хозяйства» ОАО «Белгородоблгаз»

Основные мероприятия, направленные на повышение надежности газораспределительной системы района на расчетный срок:

-повышение устойчивости и надежности системы транспортировки газа;

-мониторинг, диагностирование газовых систем и их реконструкция;

-комплексная автоматизированная система расходов и параметров качества газа;

-строительство новых распределительных газопроводов проводить с использованием полиэтиленовых труб вместо стальных.

Электроснабжение

Поселение, как и весь район, обеспечивается электроэнергией поставляемой в Белгородскую область с Курской АЭС. Подстанция ПС-110/35/10 кВ «Красная Яруга» мощностью 20 МВА, от которой запитана электроснабжающая сеть поселения, размещена на южной окраине посёлка. Подстанция введена в эксплуатацию в 1983 году и в настоящее время находится в удовлетворительном техническом состоянии. Электролинии ВЛ-110кВ., присоединённые к подстанции, «Красная Яруга – Ракитное», «Грайворон – Красная Яруга, «Готня – Красная Яруга» и «Томаровка – Готня – Красная Яруга» также имеют удовлетворительное техническое состояние.

Протяженность электролинии ВЛ-110кВ. по территории поселения составляет 2км. Кроме ВЛ-110кВ. по поселению проходят ВЛ-35кВ. «Красная Яруга-Теребрено», «Красная Яруга – Репяховка», «Красная Яруга – К.Лисица» протяженность их по поселению – 16 км. Для обеспечения потребителей электроэнергией на территории жилой застройки и промпредприятий имеются трансформаторные подстанции, размещенные в центре электрических нагрузок с учетом удобства подхода электролиний ВЛ-10кВ.

Существующая система электроснабжения поселения имеет возможность обеспечить потребность поселения в электроэнергии в количестве 27,7 МВт/год, а существующая потребность в настоящее время составляет 14,96 млн. кВт. ч/год

2.2.7. Муниципальная правовая база в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений

При подготовке проекта Генерального плана авторский коллектив руководствовался действующими федеральными, региональными, местными законодательными и нормативными актами, сводами правил, методическими рекомендациями Министерства регионального развития РФ и др., в том числе:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- ЗАКОН БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ от 10 июля 2007 года N 133 «О регулировании градостроительной деятельности в Белгородской области»;

- Постановление Правительства РФ от 24.11.2016 № 1240 «Об установлении государственных систем координат, государственной системы высот и государственной гравиметрической системы»;

- Постановление Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган Исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»;

- Распоряжение Правительства РФ от 30.11.2015 № 2444-р «Об утверждении комплексного плана мероприятий по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований и границах населенных пунктов в виде координатного описания»;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 15.09.2016 № П/465 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;

- Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- Приказ Минэкономразвития России от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;

- Приказ Минэкономразвития России от 28.07.2017 № 383 «Об утверждении Порядка установления местных систем координат»;

- Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории;

- ГОСТ 32453-2017 «Глобальные навигационные спутниковые системы. Системы координат. Методы преобразований координат определяемых точек» (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.09.2017 № 1055-ст);

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства» (приняты Постановлением Госстроя России от 30.12.1999 № 94);

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» (утв. приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244);

- Технико-технологические требования к обеспечению взаимодействия федеральной государственной информационной системы территориального планирования с другими информационными системами (утв. приказом Минрегиона РФ от 02.04.2013 № 123);

- Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98) (принята Постановлением Госстроя РФ от 06.04.1998 № 18-30);

- Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (утв. приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10).

Иные законодательные акты, санитарные правила и нормы и другие документы, регулирующие градостроительную деятельность и земельные отношения.

Работа над Проектом велась при тесном взаимодействии и на основе исходных материалов, предоставленных Администрацией Краснояружского района Белгородской области, органами и учреждениями государственной власти района и поселения, прочими организациями, федеральными и областными научными, проектными, инспектирующими и эксплуатирующими организациями.

Для разработки, в качестве картографической основы использованы данные по землепользованию в растровом виде, другие дополнительные материалы, переданные Заказчиком.

Ранее разработанная градостроительная документация:

1. Проект генерального плана городского поселения "поселок Красная Яруга" муниципального района "Краснояружский район" Белгородской области . - 2020 г. (ООО "СтройПроектКонсалтинг").

2. Схема территориального планирования муниципального района "Краснояружский район" Белгородской области . - 2009г. (ООО ГУП "Архитектурно-планировочное бюро").

3. Схема территориального планирования Белгородской области. - 2021 г. (ООО ГУП "Архитектурно-планировочное бюро").

2.3. 	Природные условия и ресурсы территории муниципального образования

Климат

Из элементов климата в наибольшей степени на почвообразовательный процесс влияют атмосферные осадки, испарение и температура, соотношение которых создает определенный тепловой и водный режим развивающейся почвы.

Важное климатообразующее значение имеет также положение Белгородской области в глубине огромной европейской суши на большом удалении от открытых океанских бассейнов, вследствие чего климат характеризуется значительной континентальностью.

Климат городского поселения «Поселок Красная Яруга», как и  Краснояружского района умеренно-контпнентальный и характеризуется большой годовой амплитудой температур, сравнительно мягкой зимой с частыми оттепелями и снегопадами, теплым продолжительным летом и умеренным увлажнением с преобладанием летних осадков над зимними.

По сумме температур выше 10° и количеству осадков за период с температурами выше 10° Краснояружский район расположен в северо-западном агроклиматическом районе Белгородской области. Сумма средних суточных температур выше 10° С составляет 2490° С.

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Ср. годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя температура | -8,5 | -8,2 | -3,1 | 5,6 | 14,2 | 17,3 | 19,3 | 17,9 | 12,6 | 6,2 | -0,8 | -6,1 | +5,5 |

Средние месячные и годовая температуры воздуха представлены в таблице:

Наиболее теплый месяц июль (+19,3), наиболее холодный  январь (-8,5).

Среднегодовое количество осадков достигает 487 мм.

В ниже приведенной таблице дано среднемесячное количество осадков:

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Ср. годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее кол-во осадков | 28 | 21 | 27 | 35 | 48 | 70 | 67 | 51 | 35 | 42 | 39 | 24 | 487 |

Как видно из таблицы наибольшее количество осадков приходится на летний период -188 мм, совпадающий с максимальным ростом сельскохозяйственных культур, наименьшее в зимний период - 73 мм, а за период с температурой больше 10°С выпадает 250 мм.

Большое значение для сельскохозяйственных культур имеет ветер. В таблице приводится число дней с сильным ветром:

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | За год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число дней с ветром | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 0,7 | 1,1 | 0,4 | 0,3 | 2,4 | 1,6 | 1,5 | 13,9 |

Наибольшее число ветряных дней наблюдается в холодный период, в теплый период скорость ветра уменьшается.

Роль ветра в процессе формирования урожая в большинстве случает отрицательная.

В целом климат поселения, как и района характеризуется значительной продолжительностью безморозного периода, высокой относительной влажностью воздуха достаточным годовым количеством осадков и тепла, что дает возможность возделывать ценные сельскохозяйственные культуры и плодово-ягодные растения.

Геоморфология и рельеф

По физико-географическому районированию рассматриваемая территория относится  к Осколо-Донецкому меловому району и расположена  на южных и юго-западных склонах Средне-Русской возвышенности, расчлененных балками и оврагами.

Рельеф района представляет довольно высокую сильно расчлененную равнину. Водораздельные пространства изрезаны густой сетью крупных балок, придающих им волнистый характер.

Склоны водоразделов преимущественно покаты, подверженные различной степени эродированности. Особенно сильно эродированы склоны южной экспозиции.

Кроме межбалочных водоразделов крупными элементами рельефа на территории района являются обширные балки различной формы.

Балки в ряде хозяйств имеют большую протяженность при различной ширине днищ. Днища часто эродированы, в них сформировались аллювиально-делювиальные намытые карбонатные и бескарбонатные почвы.

Берега балок различной крутизны, от пологих до крутых, а местами и обрывистые. На склонах балок на территории района часто встречаются  размывы, оползни, выходы коренных пород на поверхность.

Гидрографическая сеть

Гидрографический режим  подземных вод обусловлен характером рельефа и геологическим строением местности.

Гидрографическую сеть поселения образуют постоянно действующие реки, ручьи, а также временные водотоки, действующие только в период весеннего снегостояния или после выпадения интенсивных ливневых дождей.

Территория района  находится в междуречье рек Псёл и Ворскла. Самой крупной рекой является Илёк – левый приток реки Псёл. Питание рек поселения осуществляется за счет снеговых, дождевых и грунтовых вод.

Болота на территории поселения занимают небольшую площадь. Располагаются они преимущественно по пониженным днищам речных долин.

Почвы

Наиболее распространенной почвообразующей породой на рассматриваемой территории являются лессовидные глины и суглинки, встречающиеся повсеместно на плато и склонах различной крутизны и экспозиции. Лессовидные породы имеют палево-бурую окраску, слабо уплотнены, тонкопористые; обладают хорошей водо- и воздухопроницаемостью, значительной влагостойкостью.

Наибольшее распространение на территории поселения имеют третичные глины. Третичные глины имеют оливково-зеленый, реже красно-бурый цвет, в сухом состоянии они очень плотны, глыбистые.

Подстилающей породой на всей территории поселка является мел. Почвы, сформировавшиеся на таких породах - в различной степени, смытые карбонатные отличаются рыхлостью, бесструктурностью, близким залеганием к поверхности плотных пород, что обуславливает значительный их смыв, слабую дифференцированность на горизонты, сильную иссушаемость, обогащенность профиля обломками породы.

По днищам многочисленных балок почвообразуют делювиальные отложения. Они характеризуются слоистым сложением, разнородным по вертикальному  профилю механическим составом, хорошей водопроницаемостью, насыщенностью углекислыми солями кальция.

На делювиальных наносах образовались дерновые намытые почвы днищ балок и шлейфов склонов.

В пойме рек почвообразующими породами служат современные аллювиальные отложения. Они образовались в результате наносов и переотложений почвенного материала, что объясняется деятельностью речных потоков.

Характерным для аллювиальных пород является чередование слоев по всей толще пород, слои различной окраски и механического состава с зеленовато-сизым оттенком.

На речных наносах сформировались почвы пойм – зернистые, слоистые, болотные иловато-глеевые.

2.4 Сведения об особо охраняемых природных территориях, расположенных на территории муниципального образования

2.4.1 Сведения об особо охраняемых природных территориях федерального значения

На территории муниципального образования ГП «Поселок Красная Яруга» Краснояружского района отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального значения.

2.4.2 Сведения об особо охраняемых природных территориях регионального значения

На территории муниципального образования ГП «Поселок Красная Яруга» Краснояружского района присутствуют особо охраняемые природные территории регионального значения.

1. Государственный природный заказник -Урочище "Стрющий Должик" и пруды (Урочище Струщий Должик с Прудами) (Урочище Стрющий Должик и пруды)

Географическое положение:

Восточнее поселка Красная Яруга Белгородской области. В западной части урочища "Стрющий Должик" (кварталы N 47, 48, 49 ОКУ "Краснояружское лесничество"). Запрещенные виды деятельности и природопользования:

На территории заказника запрещается:

- любое новое строительство, возведение строений и сооружений временного и капитального характера (за исключением строений и сооружений временного и капитального характера, назначение которых не противоречит целям создания и режиму заказника, а также за исключением строительства линейных объектов, возведение (строительство) которых не причиняет ущерб охраняемым объектам и комплексам, в порядке, установленном действующим законодательством, по согласованию с уполномоченным органом и при наличии необходимых заключений, согласований и экспертиз);

- рубка деревьев и кустарников, кроме рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, санитарных рубок, направленных на сохранение и улучшение эстетических свойств заказника;

- распашка земель и проведение лесомелиоративных работ, не связанных с функционированием заказника;

- нарушение почвенно-растительного слоя;

- сенокошение, выпас и прогон сельскохозяйственных животных;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста на прилегающей территории и без согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального значения;

- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников;

- проведение геологоразведочных и изыскательских работ, разработка полезных ископаемых;

- массовый отдых населения, устройство бивуаков, туристических стоянок и лагерей, за исключением специально отведенных мест;

- проезд и стоянка любого вида транспорта вне дорог общего пользования, не связанного с функционированием заказника, за исключением случаев, если это связано с выполнением служебных обязанностей;

- сбор цветов, ягод, плодов, семян всех видов лекарственных растений и технического сырья в промысловых целях, а также иная деятельность, нарушающая естественное развитие природных процессов, угрожающая состоянию природных комплексов.

Разрешенные виды деятельности и природопользования:

На территории заказника разрешается:

- осуществление на основании утвержденного в установленном порядке акта лесопатологического обследования рубки аварийных, погибших и поврежденных лесных насаждений, уборки неликвидной древесины, мероприятий по предупреждению распространения вредных биологических организмов;

- осуществление мероприятий по противопожарному обустройству;

- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим функционирование существующих объектов;

- научно-исследовательская деятельность (мониторинг окружающей природной среды, изучение природных экосистем и их компонентов);

- эколого-просветительская деятельность (снятие видеофильмов, фотографирование с целью выпуска полиграфической продукции);

- природоохранная деятельность (обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений);

- противопожарная деятельность (в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах Российской Федерации);

- биотехническая деятельность (защита растений от вредителей и болезней, ежегодный лесопатологический надзор);

- рекреационная деятельность (транзитные прогулки по разработанным тропам).

- Памятник природы - Три Дуба-долгожителя возрастом более 300 лет (Пос. Красная Яруга, филиал средней шк. № 1)

Объектом особой охраны в границах памятника природы являются дубы-долгожители в возрасте 300 лет с охранной зоной 20 метров от крон деревьев. Запрещенные виды деятельности и природопользования:

На территории памятника природы запрещается:

выброс мусора в границах памятника природы;

выпас сельскохозяйственных животных;

строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих коммуникаций;

уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности;

изыскательские, взрывные и буровые работы;

разработка полезных ископаемых;

устройство свалок, применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на территории памятника природы и без согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального значения;

распашка территории, выжигание растительности на территории памятника природы;

проезд и стоянка любого вида транспорта вне дорог, не связанного с функционированием памятника природы, за исключением транспортных средств специального назначения, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.

Разрешенные виды деятельности и природопользования:

На территории памятника природы разрешено:

проведение учебно-познавательных экскурсий;

осуществление на основании утвержденного в установленном порядке акта лесопатологического обследования рубки аварийных, погибших и поврежденных лесных насаждений, уборки неликвидной древесины, мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов. Сплошные санитарные рубки проводятся только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции;

осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим функционирование существующих объектов.

- Памятник природы -  "Каштановая аллея"

Географическое положение:

В западной части городского поселения "Красная Яруга" Краснояружского района Белгородской области, вдоль ул. Парковая.

Запрещенные виды деятельности и природопользования:

На территории памятника природы запрещается:

выброс мусора и выгул собак в границах памятника природы;

выпас сельскохозяйственных животных;

строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих коммуникаций;

уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности;

изыскательские, взрывные и буровые работы;

разработка полезных ископаемых;

устройство свалок, применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на территории памятника природы и без согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального значения;

распашка территории, выжигание растительности на территории памятника природы;

проезд и стоянка любого вида транспорта вне дорог, не связанного с функционированием памятника природы, за исключением транспортных средств специального назначения, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.

Разрешенные виды деятельности и природопользования:

На территории памятника природы разрешено:

проведение учебно-познавательных экскурсий;

осуществление на основании утвержденного в установленном порядке акта лесопатологического обследования рубки аварийных, погибших и поврежденных лесных насаждений, уборки неликвидной древесины, мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов. Сплошные санитарные рубки проводятся только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции;

осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим функционирование существующих объектов.

2.4.3 Сведения об особо охраняемых природных территориях местного значения

На территории муниципального образования ГП «Поселок Красная Яруга» Краснояружского района отсутствуют особо охраняемые природные территории местного значения.

3. Cведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения

Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях МО объектов федерального значения, а так же их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования, представлены в Таблице 3.1.

Таблица 3.1.

Реестр планируемых для размещения объектов федерального значения, в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации, подлежащих учету при подготовке проекта Генерального плана

| № п/п | Наименование мероприятия, объекта, планируемого для размещения | Планируемое место размещения объекта, краткие характеристики | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта |  |  |
| 1.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено | Не устанавливается |  |
| 2. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения |  |  |
| 2.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено | Не устанавливается |  |
| 3. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения |  |  |
| 3.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено | Не устанавливается |  |
| 4. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования |  |  |
| 4.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено | Не устанавливается |  |
| 5. | Схема территориального планирования Российской Федерации в энергетики |  |  |
| 5.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено | Не устанавливается |  |

3.1. Определение функциональных зон, в которых планируется размещение объектов федерального значения и местоположения линейных объектов федерального значения

В Генеральном плане, с учетом сведений о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях МО объектов федерального значения и размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения, отображенных в Схемах территориального планирования Российской Федерации, установлены, соответствующие функциональные зоны, в которых планируется размещение объектов федерального значения и местоположения линейных объектов федерального значения.

Функциональные зоны и их условные обозначения, в том числе коды объектов, установлены в соответствии с пунктом 46 Приложения к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» (далее – Приказ Минрегиона от 30 января 2012 г. № 19).

Таблица 3.1.1

| № п/п | Наименование объекта | Наименование установленной функциональной зоны | Основные параметры функциональной зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта |  |  |
| 1.1. | - | - | - |
| 2. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения |  |  |
| 2.1. | - | - | - |
| 3. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения |  |  |
| 3.1. | - | - | - |
| 4. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования |  |  |
| 4.1. | - | - | - |
| 5. | Схема территориального планирования Российской Федерации в энергетики |  |  |
| 5.1. | - | - | - |

4. Cведения о видах, назначении и НАИМЕНОВАНИЯХ, планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов регионального значения

К объектам капитального строительства регионального значения, которые согласно части 6 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подлежат учету в Генеральном плане и отображенным в Схеме территориального планирования Белгородской области, относятся:

а) объекты транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения;

б) объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;

в) объекты образования;

г) объекты здравоохранения;

д) объекты физической культуры и спорта

е) иные объекты, определяемые правительством Белгородской области.

Утвержденные в Схеме территориального планирования Белгородской области сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях МО объектов регионального значения представлены в Таблице 4.1.

Таблица 4.1.

Реестр планируемых для размещения объектов регионального значения, в соответствии с документами территориального планирования субъекта Российской Федерации, подлежащих учету при подготовке проекта Генерального плана

| № п/п | Наименование мероприятия, объекта, планируемого для размещения | Планируемое место размещения объекта, краткие характеристики | Условное обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Особо охраняемые природные территории |  |  |
| 1.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон регионального значения не предусмотрено | Не устанавливается | - |
| 2. | Объекты культурного наследия |  |  |
| 2.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон регионального значения не предусмотрено | Не устанавливается | - |
| 3. | Объекты капитального строительства |  |  |
| 3.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон регионального значения не предусмотрено | Не устанавливается | - |

4.1 Определение функциональных зон, в которых планируется размещение объектов регионального значения и местоположения линейных объектов регионального значения

В Генеральном плане с учетом сведений о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях МО объектов регионального значения и размещение объектов, иных территорий и (или) зон регионального значения, отображенных в схеме территориального планирования Белгородской области, установлены, соответствующие функциональные зоны, в которых планируется размещение объектов регионального значения, и (или) местоположения линейных объектов регионального значения, которые, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", относятся к объектам, которые могут находиться в собственности Белгородской области.

Функциональные зоны и их условные обозначения, в том числе коды объектов, установлены в соответствии с пунктом 46 Приложения к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» (далее – Приказ Минрегиона от 30 января 2012 г. № 19).

Таблица 4.1.1

| № п/п | Наименование объекта | Наименование установленной функциональной зоны/категория земель | Основные параметры функциональной зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Особо охраняемые природные территории |  |  |
|  | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон регионального значения не предусмотрено | Не устанавливается | - |
| 2. | Объекты культурного наследия |  |  |
| 2.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон регионального значения не предусмотрено | Не устанавливается | - |
| 3. | Объекты капитального строительства |  |  |
| 3.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон регионального значения не предусмотрено | Не устанавливается | - |

5. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения

Наличие планируемых к размещению объектов местного значения МО в принятых планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения МО, требует:

1) обоснование выбранного варианта размещения на основе анализа использования территорий МО, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

2) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения МО на комплексное развитие этих территорий.

В общем подходе, в каждом муниципальном образовании могут разрабатываться и утверждаться следующие документы стратегического планирования, подлежащих учету в Генеральном плане:

1) программа социально-экономического развития на среднесрочную перспективу;

2) муниципальные целевые программы на среднесрочную перспективу (по каждой сфере деятельности);

3) схемы развития и размещения отдельных видов деятельности;

4) программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

5) инвестиционные программы организации коммунального комплекса;

6) межмуниципальные программы развития социальной и инженерной инфраструктуры.

Перечень планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения МО, представлен в таблице.

Таблица 5.1.

Перечень планов и программ комплексного социально-экономического развития МО

| № п/п | Наименование планов, программ, решений и реквизиты их утверждения | Цели и задачи программы | Ожидаемые результаты программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения «Поселок Красная Яруга» муниципального района «Краснояружский район» Белгородской области на 2017-2025 гг. | Цель программы: Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения поселения. Задачи программы: | Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения городского поселения «Поселок Красная Яруга» -обеспеченность граждан жильём, -нормативная доступность и обеспеченность объектами социальной инфраструктуры жителей городского поселения |
| 2 | Программа «комплексного развитие систем транспортной инфраструктуры на территории городского поселения «Поселок Красная Яруга» Краснояружского муниципального района Белгородской области на 2017-2025 годы | Цель программы: Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы городского поселения «Поселок Красная Яруга», повышение уровня безопасности дорожного движения. Задачи программы: Администрация городского поселения «Поселок Красная Яруга», Краснояружского муниципального района Белгородской области Юридический и почтовый адрес: 309420 Белгородская обл. Краснояружский р-н, п. Красная яруга, ул. Центральная, дом 15 |  |
| 3 | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Поселок Красная Яруга» Белгородской области на период до 2025 года. | Цель программы: Целью Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования является качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования, улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования. Задачи программы: Основными задачами Программы являются: инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального 4 образования; взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования; разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования; повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг муниципального образования; совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей муниципального образования; |  |

В случае утверждения новых планов и муниципальных программ и принятия решений по созданию объектов местного значения, которые не учтены (программы, планы, решения) в настоящей таблице, они подлежат обязательному включению в таблицу 6.1, в рамках процедуры внесения изменений в Генеральный план, в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений.

Такие же требования предъявляются в случае изменения или отмены, в установленном законодательством порядке, муниципальных программ планировавших создание объектов местного значения и актуализации данного раздела и соответственно всех положений Генерального плана.

6. Перечень существующих и строящихся объектов местного значения, созданных (создаваемых) для исполнения полномочий муниципального образования

Согласно пункту 3 части 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации в материалах по обоснованию Генерального плана в виде карт должно быть отображено местоположение существующих и строящихся объектов местного значения.

Перечень существующих объектов местного значения на период подготовки Генерального плана остался без изменений, учтенных в Генеральном плане МО, утвержденного ранее.

При отображении на картах объектов местного значения применялись условные обозначения, установленные в приложении «Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 07 декабря 2016 г. № 793.

Перечень видов объектов местного значения МО для включения в Генеральный план вытекает из состава полномочий органов местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" могут находиться в собственности МО, в том числе в части создания и учёта объектов местного значения в различных областях (видах деятельности).

Согласно пункта 20 статьи 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, под объектами местного значения понимаются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие МО.

Как правило, к объектам местного значения МО, оказывающим существенное влияние на социально-экономическое развитие МО, относятся такие объекты, если они оказывают или будут оказывать влияние на социально-экономическое развитие МО в целом либо одновременно двух и более населенных пунктов, находящихся в границах МО.

Виды объектов местного значения МО, указанные в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса, в областях, подлежащих отображению в Генеральном плане, к ним относятся следующие виды планируемых для размещения объектов местного значения МО:

1) объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

2) автомобильные дороги местного значения;

3) объекты физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения;

4) объекты в иных областях деятельности, необходимые для осуществления полномочий в связи с решением вопросов местного значения поселения.

Таблица 6.1.

Перечень существующих и строящихся объектов местного значения

| № п/п | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение |  |  |
|  | Электроснабжение Подстанция ПС-110/35/10 кВ «Красная Яруга» ВЛ-110кВ ВЛ-35кВ. ВЛ-10кВ |  | сущ. |
|  | Теплоснабжение котельные МУП “Краснояружские тепловые сети» | 11 | сущ. |
|  | Газоснабжение ГГРП газопроводы высокого и среднего давления ГРПШ |  | сущ. |
|  | Водоснабжение скважины для добычи подземных вод шахтные колодцы водонапорная башня станции второго подъема резервуар - 500м3 | 7 12 3 1 2 | сущ. |
|  | Водоотведение и очистка сточных вод канализационной сети канализационные насосные станции | 2 | сущ. |
| 2 | Автомобильные дороги местного значения |  |  |
|  | Красная Яруга-Колотиловка |  | сущ. |
|  | Подъезд к посёлку Красная Яруга |  | сущ. |
|  | Красная Яруга-Дубино |  | сущ. |
| 3 | Объекты физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |
|  | ФОК «Краснояружский» | 1 | сущ. |  |
|  | спортзал | 2 | сущ. |  |
|  | стадион | 2 | сущ. |  |
|  | Центральный стадион | 1 | Реконстр. |  |
| 3.2 | Объекты образования |  |  |  |
|  | Учреждения образования |  |  |  |
|  | Краснояружской средней школой № 1 | 1 | сущ. |  |
|  | Краснояружской средней школой № 2 | 1 | сущ. |  |
|  | ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |
|  | МДОУ «Краснояружский ЦРР – детский сад» | 1 | сущ. |  |
|  | МДОУ «Краснояружский детский сад» | 1 | сущ. |  |
| 3.3 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
|  | ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ» | 1 | сущ. |  |
| 4 | Объекты в иных областях деятельности, необходимые для осуществления полномочий в связи с решением вопросов местного значения поселения |  |  |  |
| 4.1 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ |  |  |  |
|  | Администрация | 1 | Сущ. |
| 4.2 | УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |  |  |
|  | МБУК «Центр культурного развития Краснояружского района» | 1 | Реконстр. |
|  | Сахзаводской КД | 1 | сущ. |
|  | библиотека | 1 | сущ. |
|  | Детская школа искусств | 1 | сущ. |
|  | Краснояружский краеведческий музей | 1 | сущ. |
| 4.3 | ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО И КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |
|  | магазин | 112 | сущ. |
|  | столовая | 5 | сущ. |
|  | кафе | 5 | сущ. |

7. Общий перечень планируемых объектов местного значения для включения в Генеральный план

Общий перечень основных видов объектов местного значения, с учетом полномочий МО, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а так же федеральным и региональным законодательством о градостроительной деятельности, представлен в таблице 7.1.

Таблица 7.1.

Общий перечень основных видов объектов местного значения

с учетом полномочий МО

| № п/п | Краткое содержание полномочий | Основные объекты капитального строительства, в том числе линейные объекты, необходимые для исполнения полномочий |
| --- | --- | --- |
| Статья 14. Вопросы местного значения городского, городского поселения |  |  |
| 1 | 3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности МО; | Административные здания органов местного самоуправления и пр. |
| 2 | 4) организация в границах МО электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе: |  |
|  | Электроснабжение | Трансформаторные подстанции, воздушные и подземные (кабельные) линии электропередачи, линии освещения и пр. |
|  | Теплоснабжение | Котельные, теплосети и пр. |
|  | Газоснабжение | ГРПБ, распределительные газопроводы, магистральные газопроводы и пр. |
|  | Водоснабжение | Водозаборы, скважины, повысительные станции, водонапорные башни, станции ХВО, распределительные сети, водоводы, магистральные сети и пр. |
|  | Водоотведение | Распределительные сети, магистральные сети, самотечный коллектор, напорный коллектор, очистные сооружения, КНС, дождевая (ливневая) канализация и пр. |
|  | Снабжение населения топливом | Здания или площадки для временного хранения топлива и пр. |
| 3 | 5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов МО и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов МО, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; | Устройство дорог, реконструкция дорог местного значения в границах населенных пунктов МО (улично-дорожной сети), объекты обеспечения безопасности дорожного движения, парковки, |
| 4 | 6) обеспечение проживающих в МО и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; | Строительство муниципального жилищного фонда, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры и пр. |
| 5 | 9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов МО; | Пожарный водоем (как ОКС), противопожарный водопровод и пр. |
| 6 | 11) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек МО; | Здание библиотеки и пр. |
| 7 | 12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей МО услугами организаций культуры; | Дом культуры и пр. |
| 8 | 14) обеспечение условий для развития на территории МО физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МО; | Дома спорта, бассейны, спортивные центры, спортивные площадки, спортивные трассы и пр. |
| 9 | 17) формирование архивных фондов МО; | Здание архивного фонда и пр. |
| 10 | 18) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; | Площадки для сбора бытовых отходов и мусора и пр. |
| 11 | 19) ………………. организация благоустройства территории МО (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов МО | Линии освещение улиц и пр. |
| 12 | 22) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; | Территории кладбищ, здания специального назначения и пр. |
| 13 | 23) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории МО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Объекты в соответствии с мероприятиями, предусмотренными «Паспортом безопасности» и мероприятиями по территориальной обороне и гражданской обороне и пр. |
| 14 | 24) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории МО; | Здание для аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований и пр. |
| 15 | 26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; | Пляж как объект и пр. |
| 16 | 27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории МО, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения; | Объекты капитального строительства, предусмотренные соответствующими мероприятиями |
| 17 | 37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд МО, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом; | Объекты капитального строительства, предусмотренные соответствующими мероприятиями |
| Статья 14.1. Права органов местного самоуправления городского, городского поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения МО |  |  |
| 1 | 1) создание музеев МО; | Здание музея и пр. |
| 2 | 3) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в МО нотариуса; | Объекты капитального строительства, необходимые для реализации полномочия и пр. |
| 3 | 8.1) создание муниципальной пожарной охраны; | Здание депо и пр. |

Выше приведенная информация применятся при дальнейшей подготовке материалов по обоснованию Генерального плана, в части формирования перечней и определения сведений о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения МО.

Таблица 7.2

Перечень планируемых объектов местного значения

| № п/п | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение |  |  |
|  | Водоотведение и очистка сточных вод Канализация самотечная Очистные сооружения |  | ПЛАН. |
|  | Сети электросвязи линия связи |  | ПЛАН. |
| 2 | Автомобильные дороги местного значения |  |  |
|  | - |  |  |
| 3 | Объекты физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |
|  | «Центральный стадион» |  | РЕКОНСТР. |  |
| 3.2 | Объекты образования |  |  |  |
|  | Учреждения образования |  |  |  |
|  | - |  |  |  |
|  | ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |
|  | - |  |  |  |
| 3.3 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
|  | - |  |  |  |
| 4 | Объекты в иных областях деятельности, необходимые для осуществления полномочий в связи с решением вопросов местного значения поселения |  |  |  |
| 4.1 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ |  |  |  |
|  | - |  |  |
| 4.2 | УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |  |  |
|  | МБУК «Центр культурного развития Краснояружского района» |  | РЕКОНСТР. |
| 4.3 | ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО И КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА |  |  |
|  | Благоустроенный пляж |  | ПЛАН. |

8. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие этих территорий

Обоснование выбранного варианта планируемого размещения объектов местного значения, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития, выполнялось с соблюдением проведения следующих обязательных этапов:

- анализ состояния и использования территории;

- определение возможных направлений развития территории;

- прогнозируемые ограничения использования территории.

Обоснование проводилось для каждого рассматриваемого объекта. В случае указания в программе конкретного места размещения объекта, учитывались особенности проведения обоснований в этой ситуации, к которым относится ограниченность по площади территории, которая находится в населённом пункте или другой конкретно указанной части муниципального образования и занимает определенное место в составе принятых в генеральном плане градостроительных решений, учет которых является обязательным условием проведения обоснований.

| № п/п | Вид и наименование объекта местного значения | Выбранный вариант размещения объекта местного значения | Состояние использование территории | Наличие особых условий и ограничений по использованию территории | Выявленные проблемы | Обоснование выбранного вариант размещения объекта местного значения | Оценка возможного влияние на комплексное развитие территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция «Центральный стадион» | п. Красная Яруга, Победы, 1б | Существующий стадион | отсутствует | Ухудшение внешнего облика и разрушение конструкций | Реконструкция существующего стадиона | Удовлетворение потребности населения в объектах массового спорта и физической культуры |
| 2 | Реконструкция МБУК «Центр культурного развития Краснояружского района» | п. Красная Яруга, Театральная,д.1 | Существующий центр культурного развития | отсутствует | Ухудшение внешнего облика и разрушение внутренних конструкций здания | Реконструкция существующего центра культурного развития | Удовлетворение потребности населения в объектах культурного развития |
| 3 | Благоустройство пляжной зоны | пруд Павловка Городского поселения «Поселок Красная Яруга» | Свободная от застройки территории | отсутствует |  |  | Удовлетворение потребности населения в объектах физической культуры и рекреационной зоны |
| 4 | Строительство самотечной канализации | п. Красная Яруга (Сооружение 31:12:0000000:381) | Свободная от застройки территории | отсутствует | В связи с износом канализационных сетей в микрорайоне сахарного завода по причине большего срока эксплуатации и значительного износа трубопроводов и коллекторов | Потребность в строительстве определена в соответствии с требованиями СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» | Разделение промышленных стоков сахарного завода и хозяйственно-бытовых стоков жилого массива, обеспечение бесперебойной очистки поступающих на очистные сооружения хозяйственных и бытовых стоков, охрана окружающей среды. |
| 5 | Строительство очистных сооружений | п. Красная Яруга (Сооружение 31:12:0701008:49) | Свободная от застройки территории | отсутствует | В связи с большим износом | В соответствии с нормами СанПиНа необходимо произвести возведение очистных сооружений производительностью 800 м3/сутки позволит производить очистку поступающих стоков до нормативов. | Разделение промышленных стоков сахарного завода и хозяйственно-бытовых стоков жилого массива, обеспечение бесперебойной очистки поступающих на очистные сооружения хозяйственных и бытовых стоков, охрана окружающей среды. |
| 6 | Строительство линии связи | Юго-восток территории городского поселения «Поселок Красная Яруга» (Сооружение 31:12:0000000:68) | Свободная от застройки территории | отсутствует | Плохой доступ мобильной связи | Строительство ЛКС ВОЛС на территории Краснояружского района Белгородской области в интересах ПАО "МТС" | Удовлетворение потребности населения в телефонной связи |

9. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Положения по защите территории от ЧС природного и техногенного характера, проведение мероприятий по ГО и обеспечение пожарной безопасности.

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

мероприятия по гражданской обороне - организационные и специальные действия, осуществляемые в области гражданской обороны в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

требования в области гражданской обороны - специальные условия (правила) эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Функции структуры ГО

-создание единой системы оповещения;

-проведение «месячников» (информирование населения о ЧС природного и техногенного характера – через семинары и лекции);

-обеспечение пожарной безопасности (установка пожарной сигнализации, ПГ и ПК, средств пожаротушения);

-обеспечение базы средств индивидуальной защиты и средств массовой защиты;

-ежеквартальная проверка единой системы оповещения населения о ЧС;

-контроль за выполнением требований и обновлением материальной базы по всем вышеперечисленным пунктам.

Задачи в области гражданской обороны

Основными задачами в области гражданской обороны являются:

-обучение населения в области гражданской обороны;

-оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

-предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты;

-проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;

-проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское обслуживание, включая оказание первой медицинской помощи, срочное предоставление жилья и принятие других необходимых мер;

-борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих действий;

-обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению;

-санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка техники и территорий;

-восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время;

-срочное захоронение трупов в военное время;

-разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время;

-обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации:

-организуют проведение мероприятий по гражданской обороне, разрабатывают и реализовывают планы гражданской обороны и защиты населения;

-осуществляют меры по поддержанию сил и средств гражданской обороны в состоянии постоянной готовности;

-организуют подготовку и обучение населения в области гражданской обороны;

-создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию технические системы управления гражданской обороны, системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны;

-планируют мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению, развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего населения;

-планируют мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время;

-создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

Формирование структуры ГО

-назначение начальника ГО;

-назначение ответственного по радиохимической защите;

-назначение ответственного по биологической защите;

-назначение ответственного за формирование аварийно-спасательных бригад.

Городское поселение «Поселок Красная Яруга» обслуживает пожарная часть, расположенная по адресу г. Сухиичи, ул. Ленина, д. 47

Таблица 10.1

Перечень основных автомобильных дорог общего пользования МО ГП «Поселок Красная Яруга» Краснояружского района

|  | Наименование дорог | Протяжен. по поселен. км |
| --- | --- | --- |
| Дороги регионального значения |  |  |
| 14.ОП.РЗ.К-6 | Томаровка-Красная Яруrа- граница Украины | 6,18 |
| Основные дороги местного значения |  |  |
| 14.ОП.МЗ.К-40 | Красная Яруга-Колотиловка | 2,35 |
| 14.ОП.МЗ.К-41 | Подъезд к посёлку Красная Яруга | 2,5 |
| 14.ОП.МЗ.Н-482 | Красная Яруга-Дубино | 3,3 |

Краснояружский район располагает всеми видами связи. Телефонно-телеграфная связь осуществляется со всеми районными центрами области, центрами соседних областей и сельскими населенными пунктами.

Вывод:

Пути сообщения и транспортная обеспеченность МО позволяют проводить АСДНР и обеспечить эвакуацию населения из зон возможного заражения.

Аварийные ситуации могут возникнуть на автомобильных дорогах, по которым осуществляется перевозка различных АХОВ, взрыво - и пожароопасных веществ.

В случае аварии или катастрофы на автомобильной дороге при разливе АХОВ и других веществ, часть района может оказаться в зоне с поражающими концентрациями.

Районы неблагоприятные в эпидемиологическом, эпизоотическом и сейсмическом отношении

Эпидемиологическая обстановка в МО в целом благоприятная.

Краткая оценка возможной обстановки на территории района при возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий

А) При авариях на всех видах транспорта

-автомобильных дорогах общего пользования регионального значения;

-автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

В случае аварии или катастрофы на железнодорожных путях или автомобильной дороге при разливе АХОВ и других веществ часть района может оказаться в зоне с поражающими концентрациями. Участок заражения будет зависеть от направления и скорости приземного ветра, скорости и глубины распространения зараженного воздуха, от количества (объёма) АХОВ или других веществ, температуры грунта и воздуха.

Б) Зоны возможного подтопления

Отсутствуют.

В) При возникновении других обстоятельств

Радиационные загрязнения на территории района могут возникнуть в результате аварийных ситуаций при транспортировке радиоактивных веществ автомобильным и железнодорожным транспортом, а также в результате падения аварийного космического или воздушного аппарата с ядерной энергетической установкой или радиоактивными веществами на борту.

Террористические акты. Учитывая общее по стране обострение обстановки по умышленному созданию чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах, на объектах повышенной экологической опасности и жизнеобеспечения, возрастает опасность совершения актов терроризма на химически-, взрыво-, пожароопасных объектах, системах жизнеобеспечения и объектах социально-бытового назначения.

Зоны падения ПРТО.

Предстоящие мероприятия звена РСЧС района по предупреждению или снижению последствий крупных производственных аварий, катастроф или стихийных бедствий, по защите населения и материальных ценностей, а также проведения АСДНР при их возникновении

В целях предупреждения или снижения последствий крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий территориальным звеном РСЧС Собинского района предусматривается:

- развитие единой дежурно-диспетчерской службы района и совершенствование функционирования объединённой системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях;

- совершенствование системы оповещения и связи в чрезвычайных ситуациях (оснащение пунктов управления, узлов связи современными средствами управления и связи, создание сети пейджинговой и сотовой связи, создание локальных систем оповещения на всех потенциально опасных предприятиях и учреждениях);

- создание и поддержание убежищ в состоянии, обеспечивающем приведение их в готовность к приёму укрываемых в установленные сроки;

подготовка к герметизации систем водоснабжения, наземных зданий и сооружений для укрытия населения, продовольствия;

- организация постоянного экологического мониторинга;

- проведение подготовительных мероприятий по эвакуации (отселению) населения из зон чрезвычайных ситуаций;

- поддержание в готовности аварийно-спасательной команды повышенной готовности при КЧС района, специализированных спасательных команд и гражданских организаций гражданской обороны района и объектов экономики района;

- поддержание на установленном уровне резервов финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение жизненно важных объектов района (при авариях на системах электроснабжения) электроэнергией от передвижных или стационарных электростанций;

- подготовка населения к действиям в различных экстремальных ситуациях и при стихийных бедствиях;

- создание запасов дегазирующих материалов на предприятиях и в учреждениях;

- подготовка потенциально опасных предприятий к безаварийной остановке в случае внезапного отключения электроэнергии или возникновения чрезвычайной ситуации как на территории предприятия, так и за его пределами;

- подготовка медицинских учреждений к работе в условиях возникновения аварийных ситуаций на объектах электро- и водоснабжения;

- подготовка к обеспечению населения района водой при авариях на системах водоснабжения;

- подготовка к борьбе с паводками и наводнениями, лесными пожарами на закреплённых территориях, со снежными заносами;

- наращивание усилий и совершенствование работы по предупреждению террористических актов на территории МО.

Создание и восполнение резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

В целях повышения оперативности в проведении неотложных мероприятий по предупреждению и ликвидации крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий созданы резервы финансовых и материальных ресурсов на районом, поселенческом и объектовом уровнях.

Резервы финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций формируется из средств районного бюджета, бюджетов МО, средств предприятий, организаций и учреждений, предусмотренных исключительно на эти цели, а также средств страхового фонда района, предприятий, создаваемых для оказания материальной помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Объем финансовых ресурсов района и МО определен исходя из принципа необходимой достаточности и возможностей на данном этапе.

Источниками событий чрезвычайного характера являются:

-опасные природные явления;

-природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности;

-крупные техногенные аварии и катастрофы.

Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз и рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу МО, включают в себя:

-опасные гидрометеорологические (метеорологические, гидрологические, агрометеорологические) явления (сильные ветры, смерчи, тайфуны, очень сильные осадки, сильные метели и пыльные бури, град, интенсивные гололедно-изморозевые отложения, сильная жара, сильный мороз, засуха атмосферная и почвенная, наводнения, связанные с половодьем и дождевыми паводками),

-опасные процессы биогенного характера (пожары в природных системах, эпидемии, вызванные природно-очаговыми заболеваниями, в том числе связанные с переносом возбудителей мигрирующими животными),

-угрозы экономическому потенциалу и экономической безопасности, связанные с катастрофическим размножением и миграциями животных.

Природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности и представляющие собой потенциальный источник угроз жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя риски разрушения природной среды в результате:

-продолжения деятельности существующих объектов промышленного и иного назначения,

-реализации проектов нового промышленного освоения, в том числе в регионах с особо чувствительными к антропогенному воздействию экосистемами,

-технических аварий и иных причин, выходящих за рамки регламента технической деятельности хозяйственных и иных объектов, чья деятельность в штатном режиме не несет экологических и иных угроз

Природные риски, связанные с накопленным экологическим ущербом, представляющие собой потенциальный источник угроз жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя риски негативного воздействия на здоровье и жизнедеятельность человека и хозяйственный потенциал не рекультивированных, но подлежащих рекультивация территорий и акваторий, риски негативного воздействия законсервированных объектов с потенциально опасными свойствами, риски продолжающейся деградации природных экосистем, вызванной антропогенной деятельностью.

Обеспечение пожарной безопасности.

В целях профилактики пожароопасных ситуаций предусмотрены следующие противопожарные мероприятия:

1. создание системы противопожарных барьеров, минерализированных полос, разрывов, канав и уход за ними;

2. строительство и ремонт дорог противопожарного назначения;

3. устройство пожарных водоемов;

4. устройство подъездов к водоисточникам для пожарных машин;

5. мероприятия по повышению пожароустойчивости лесов (регулирование их состава, очистка от захламленности и т.п.);

6. устройство противопожарных щитов, обустройство мест отдыха;

7. устройство пожаронаблюдательных пунктов, вышек, мачт;

8. изготовление и установка средств наглядной агитации и предупредительных знаков;

9. проведение контролируемых профилактических противопожарных выжиганий при наличии соответствующего разрешения лесхоза Федерального агентства лесного хозяйства или осуществляющей ведение лесного хозяйства организации органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

10. подготовка руководителей, ответственных за тушение пожаров, создание бригад рабочих, обученных способам тушения лесных пожаров, участие в проводимых в соответствующем субъекте РФ тактико-специальных учений, тренировок по тушению лесных пожаров;

11. участие в разработке оперативных планов по тушению лесных пожаров в лесном фонде на территории соответствующего субъекта РФ;

12. создание резерва горючесмазочных материалов на пожароопасный период;

13. наем временных пожарных сторожей, работников по охране техники и оборудования;

14. патрулирование пожароопасных участков лесного фонда;

15. организация связи (телефонная проводная, радиосвязь);

16. обустройство временных посадочных площадок для воздушных судов и пунктов их заправки топливом;

17. обустройство помещений для временного размещения специалистов и экипажей воздушных судов, привлекаемых для тушения лесных пожаров;

18. создание противопожарных разрывов между населенными пунктами, пожароопасными объектами и лесными насаждениями, а именно расстояние от границ застройки сельских поселений с одно- двухэтажной застройкой до лесных массивов равно 15 метрам (согласно с п.15 ст.69 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г.).

Для обеспечения нужд наружного пожаротушения проектом предлагается устройство противопожарных водоемов открытого типа с последующим их оформлением, как рекреационной зоны с благоустройством и малыми архитектурными формами. Радиус обслуживания таких водоемов 100-200 м в зависимости от степени оснащенности действующих пожарных служб данного населенного пункта.

На территории городского поселения есть пожарное депо пожарная часть №24 (2 машины), по адресу ул. Центральная.

Таблица 10.1

Пруды на территории МО ГП «Поселок Красная Яруга»

| № п/п | Наименование населенного пункта | количество |
| --- | --- | --- |
|  | ГП «Поселок Красная Яруга» | 22 |

Территории городского поселения установлены водоохранная, прибрежная защитная, береговая зоны, в границах которых установлены режимы использования.

ВОДООХРАННАЯ ЗОНА

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

ПРИБРЕЖНАЯ ЗАЩИТНАЯ ПОЛОСА

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

БЕРЕГОВАЯ ПОЛОСА

Согласно ст. 6 Водного кодекса РФ: Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.

10. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования или исключаются из их границ

Данный раздел материалов по обоснованию Генерального плана в текстовой форме обусловлен реализаций положений законодательства о градостроительной деятельности (Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодека и др.), в части установления или изменения границ населенных пунктов, входящих в состав МО. Согласно части 5 статьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федерации установление или изменение границ населенных пунктов, входящих в состав МО, осуществляется в границах таких МО.

Данный раздел содержит перечень земельных участков (далее так же –ЗУ), которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования (пункт 7 части 7 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Внесение в генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения, осуществляется без проведения публичных слушаний (часть 18 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Порядок установления или изменения границ населенных пунктов установлен в статье 84 Земельного кодекса.

Согласно части 1 статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 2004 года №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Данная статья имеет правовые последствия, в части обязательного соблюдения требований, при выполнении процедуры включения земельных участков в границы населенных пунктов либо исключения земельных участков из границ населенных пунктов, установленных ниже приведенными документами для следующих категорий земель:

для земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения:

Приказ Минсельхоза РФ от 17.05.2010 №168 «Об описании содержания ходатайства о переводе находящихся в собственности Российской Федерации земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию и составе прилагаемых к нему документов»;

для земель лесного фонда:

Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 №48 (ред. от 29.12.2008) «О составе и порядке подготовки документации о переводе земель лесного фонда в земли иных (других) категорий»;

для земель водного фонда:

Приказ Минприроды РФ от 10.11.2011 №882 «Об утверждении содержания ходатайства о переводе земель водного фонда в земли другой категории и составе прилагаемых к нему документов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.02.2012 N 23194).

Таблица 11.1.

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов

| № п/п | Кадастровый номер ЗУ | площадь, га | существующая категория | цели планируемого использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - | - |

Таблица 11.2.

Перечень земельных участков, которые исключаются из границы населенных пунктов

| № п/п | Кадастровый номер ЗУ | площадь, га | цели планируемого использования |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Красная Яруга |  |  |  |
| 1 | 31:12:0000000:82 | 0,0105 | Для производственного назначения |
| 2 | 31:12:0000000:79 | 0,0384 | Для производственного назначения |
| 3 | 31:12:0000000:76 | 0,0409 | Земельный участок для размещения объектов энергетики |
| 4 | 31:12:0000000:75 | 0,0409 | Земельный участок для размещения объектов энергетики |
| 5 | 31:12:0000000:71 | 0,0113 | Для производственного назначения |

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ И (ИЛИ) ИСКЛЮЧАЕМЫХ ИЗ ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА:

1.

Краснояружское лесничество, квартал 57, 
тип леса:противоэрозионные, 
функциональное назначение леса: особозащитные участки леса.

Кадастровый номер земельного участка, имеющего двойной учет: 31:12:0702004:282, площадь - 239 726 кв.м.;

Площадь наложения на ЗЛФ: 976,3 кв.м.

Право собственности на земельный участок возникло 29.09.2015г.

2.

Краснояружское лесничество, квартал 54, 
тип леса: противоэрозионные, 
функциональное назначение леса: особозащитные участки леса.

Кадастровый номер земельного участка, имеющего двойной учет: 31:12:0702009:450, площадь – 637кв.м.;

Площадь наложения на ЗЛФ: 136,5 кв.м.

Право собственности на земельный участок возникло 14.06.2013г.

3.

Краснояружское лесничество, квартал 54, 
тип леса: противоэрозионные, 
функциональное назначение леса: особозащитные участки леса.

Кадастровый номер земельного участка, имеющего двойной учет: 31:12:0702011:348, площадь – 19 754 кв.м.;

Площадь наложения на ЗЛФ: 276,8 кв.м.

Право собственности на земельный участок возникло 08.12.2011г.

4.

Краснояружское лесничество, квартал 54, 
тип леса: противоэрозионные, 
функциональное назначение леса: особозащитные  участки леса.

Кадастровый номер земельного участка, имеющего двойной учет: 31:12:0000000:411, площадь – 18 866 кв.м.;

Площадь наложения на ЗЛФ: 227,2 кв.м.

Право собственности на земельный участок возникло 13.12.2019г.

11. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

Объекты культурного наследия

Территории объектов культурного наследия в соответствии с земельным кодексом РФ относятся к категории особо охраняемых территорий и объектов. Границы территорий недвижимых памятников вступают в силу с момента включения их в список недвижимых памятников истории и культуры, утверждаемый в установленном порядке. В пределах территории памятника на основании действующего законодательства, в зависимости от вида и значимости охраняемого объекта, государственными органами охраны памятников устанавливается режим содержания и использования, обеспечивающий возможность их изучения, сохранения и реставрации.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством.

Ниже приведен перечень объектов культурного наследия и памятников истории и культуры регионального и федерального значения, расположенных на территории городского поселения.

Таблица 12.1

Перечень объектов культурного наследия на территории городского поселения

| № п/п | Наименование | Адрес объекта | Категория охраны | Вид памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дом Харитоненко | ул. Театральная, 7 п. Красная Яруга | р | Памятник архитектуры |
| 2 | Дом управляющего Краснояружской экономией Харитоненко | улица Парковая, 25 п. Красная Яруга | р | Памятник архитектуры |
| 3 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 213 человек, имена установлены. Обелиск | Белгородская область, Краснояружский район, п. Красная Яруга, ул. Центральная, 8А | р | Памятники истории, воинской славы и воинские захоронения |
| 4 | Мемориал погибших воинов | Театральная, 1 п. Красная Яруга | р | Памятники истории, воинской славы и воинские захоронения |
| 5 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 63 человека, имена установлены. Скульптура: солдат со знаменем и солдат с венком | Белгородская область, Краснояружский район, п. Красная Яруга, ул. Крыловка, 8 | р | Памятники истории, воинской славы и воинские захоронения |
| 6 | Бюст Героя Советского Союза А.Ф. Конякина | Белгородская область, Краснояружский район, п. Красная Яруга, ул. Центральная, 8а | р | Памятники истории, воинской славы и воинские захоронения |
| 7 | Бюст Героя Советского Союза И.Г. Вдовыдченко | Белгородская область, Краснояружский район, п. Красная Яруга, ул. Центральная, 8а | р | Памятники истории, воинской славы и воинские захоронения |
| 8 | Братская могила советских воинов | Крыловка,1(а) п. Красная Яруга | р | Памятники истории, воинской славы и воинские захоронения |
| 9 | Памятник знак погибшим воинам (заводчанам) | Полевая, 1 п. Красная Яруга | р | Памятники истории, воинской славы и воинские захоронения |
| 10 | Бюст маршала Г.К. Жукова | Крыловка,1(а) п. Красная Яруга | р | Памятники истории, воинской славы и воинские захоронения |
| 11 | Бюст И.Г. Харитоненко | Театральная, 7 п. Красная Яруга | м | Памятники истории, воинской славы и воинские захоронения |
| 12 | Бюст Кожухаря | Полевая, 1 п. Красная Яруга | р | Памятники истории, воинской славы и воинские захоронения |

Зоны охраны

В соответствии с РНГП Белгородской области в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Зоны охраны устанавливаются вокруг недвижимых памятников истории и культуры, которыми могут быть: архитектурные ансамбли и градостроительные комплексы - исторические центры населенных пунктов, кварталы, площади, улицы, системы или элементы планировки и застройки; отдельно стоящие здания и сооружения, произведения садово-паркового и ландшафтного искусства, памятные места, связанные с историческими событиями, памятники археологии, произведения монументального искусства.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти Белгородской области по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения - по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия Белгородской области.

Проекты зон охраны с границами охранных зон должны быть разработаны на каждый объект культурного наследия. Определение границ охраняемого объекта (территории) позволит сформировать его как обособленный объект управления соответствующих государственных или муниципальных органов власти и разработать для него градостроительные регламенты с определением разрешенного использования земельных участков, установлением охранных ограничений.

На территории зон охраны памятника устанавливается режим содержания и использования с определенными ограничениями нового строительства и функционального использования с целью создания условий, способствующих сохранению памятника, как градоформирующего фактора при реконструкции исторических населенных пунктов, включения его в новую градостроительную среду.

Требования к составу, содержанию и порядку разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) установлены в Постановлении Правительства РФ от 12 сентября 2015 г. N 972 "Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации".

Порядок утверждения проектов зон охраны установлен в пунктах 15-17 данного постановления.

В пункте 17 установлена обязанность направления органом государственной власти, утвердившим границы зон охраны объекта культурного наследия, копии решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия в соответствующий орган местного самоуправления муниципального района, на территории которого расположены зоны, предусмотренные указанным проектом.

Пунктом 18 установлено обязательное размещение в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности информации об утвержденных границах зон охраны объекта культурного наследия, режимах использования земель и градостроительных регламентах в границах данных зон.

Тем же пунктом предусмотрен обязательный учет и отображение утвержденных границ зон охраны объекта культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории.

На момент подготовки Генерального плана в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (далее – ИСОГД) отсутствует информация об утвержденных границах зон охраны объектов культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон, расположенных на территории МО (по требованию пункта 17 Постановления Правительства РФ от 12 сентября 2015 г. N 972).

По имеющимся сведениям в Администрацию муниципального образования не поступали копии решений об установлении зон охраны объекта культурного наследия на объекты, расположенные на территории МО.

В связи с тем, что в Администрации муниципального образования отсутствуют копии решений об установлении зон охраны объекта культурного наследия на объекты, расположенные на территории МО, на карте объектов культурного наследия (Часть 2) не отображены границы зон охраны объектов культурного наследия. После утверждения в установленном порядке данных границ, в настоящий Генеральный план должны быть внесены изменения.

12. Состав графической части (Часть II)

1. Карта границ поселения, границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, М 1:10 000;

2. Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения поселения, городского округа, М 1:10 000;

3. Карта территорий объектов культурного наследия, М 1:10 000;

4. Карта зон с особыми условиями использования территорий, М 1:10 000;

5. Карта территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, М 1:10 000;

6.Карта особо охраняемых природных территорий, М 1:10 000;

7.Карта границы лесничеств, лесопарков, М 1:10 000.